KIT REPARACIÓN DE FUENTES DE TV SMPS29” R
Este modulo de reparación cuenta con  protección de sobre voltaje, protección de sobre carga y protección contra corto-circuito.
¡NOTA! El modulo no es aplicable en los televisores que empleen los sig. CI. Reguladores: 
STR6020, STR5412, STR50115, STR451, STR50092, STRZ2153, STRZ4267, STR-Z3303, MC33025P, MB3759P o Fuentes tipo push pull (Sony).
Este kit de alta calidad le funciona a usted para reparar fuentes de alimentación conmutadas sean a transistor (1 solo) o circuito integrado regulador.
Le funciona para televisores de 14” hasta 29”.
Siga los pasos indicados a continuación para su  instalación.
1.- Retire el transistor  o circuito integrado regulador de su televisor.
2.- Conecte el cable ROJO  al punto donde antes estaba conectado su colector o drain, va directamente al transformador en su embobinado primario.
3.- Localice el filtro de entrada,  y en el terminal negativo conecte el cable NEGRO  a esta tierra caliente.
4.- En este mismo filtro, en el  terminal  positivo, conecte el cable VERDE. + 160v-360v.
5.- Localice el filtro del B+, en el negativo del filtro conecte el cable GRIS o AZUL  a esta tierra  fría.
6.- Localice el diodo del B+; Conecte el cable amarillo al ÁNODO  de este diodo, donde se une con el secundario del transformador.
7.- Desconecte su opto acoplador  y deje sin conexión los cables blanco y negro delgados.
8.- Retire su transistor de salida horizontal.
9.- Conecte  a la línea y encienda el televisor; Regule el B+ alrededor de 120 VDC o al voltaje que funcione su chasis (110VCD – 130VCD aproximadamente).
10.- Desconecte e instale de nuevo el transistor de salida horizontal.
11.- Conecte a la línea y encienda su televisor, realice el ajuste fino del B+ al voltaje que requiere su equipo.
12.- No olvide colocar con aislamiento un  disipador térmico al transistor del kit.
[image: image1.jpg]100-360YDC = +B
90-160VDC Ao

R To7m

bl G55

R
ON/OFF

ON/OFF





[image: image2.png]L0S CABLES QUE SE CONECTAN AL OPTO ACOPLADOR (blznca y nsgro delgsdas

NO SE CONECTAN! visis —
A A
| e e e e e e . -
€503 ~ C506. AC
s vosa s !
B0 oy Ty % vesoe
T ool SRR O QI ey ez w2
K o Teovseaoa| | 158 e 5
oss WEGRo cupsee.
o S30L T 7 2K 710008
2 vsie
PloxaR0S €506 C504 VD504 181555 ROJO"
vRaN
wsze
i B s
S A vz
oine My
W 514 V513
- o aSCio
. I L
Lse2 et
A ost3 7
SN x
st
Sovreza o] wsie
e |1
esainis
wso.
¥ s
i
Ll /r;m
—T Sish
i [ s A
v, .
avion
Swsot 172wieM
A esas |y 047
ooz s ) R4
—— — e e B











