CODIGOS DE ERROR EN TELEVISORES LCD PANASONIC 

A continuación  veremos los códigos de error empleados en televisores LCD Panasonic de las series X y G, estos códigos de error nos ayudan a detectar posibles fallas producidas en ciertos circuitos del televisor.

Estas indicaciones se hacen através de un Led ubicado en la parte frontal del televisor, el cual también sirve para indicar el estado de encendido del televisor, veamos la siguiente imagen.





Intermitencia del Led en televisores LCD Panasonic
Códigos de error de la serie X
Numero de Parpadeos                       Tipo de  falla                                    Ubicación
1                                                Problemas en el inversor                               Tarjeta  P

3                                               Falla en voltajes Sub 1.2, 1.8                         Tarjeta A

                                                 3.3, DTV 12v, Tuner 6v, P17v. 

4                                                    falla en DTV 12v                                      Tarjeta A

6                                                 falla en Sub 5v                                             Tarjeta A

9                                                  falla en P17v                                               Tarjeta  A

13                                               Emergencia S.O.S                                       Tarjeta   A

Códigos de error  de la serie  G
  

5                                                     falla en 9v y Sub 9v                               Tarjeta   A

7                                                     falla en 3.3v y Sub 3.3v                         Tarjeta   A

8                                              fallas en  ZWPL3.3v para IC4200.               Tarjeta   A

NOTA: Recuerde apoyarse en el manual de servicio del televisor LCD Panasonic, para acertar correctamente en el diagnostico del problema.

Datos extraidos de la pagina Sharatronica

