Bueno estas fuentes me hicieron doler la cabeza y las estudié, o por lo menos cuales son las fallas que presentan ya que cuando se plantan te rompen la cabeza.-
Son dos tipos de integrados muy similares, la diferencia es la capacidad de drenaje de corriente según la potencia que se quiera emplear.
a tener en cuenta esto: en la pata 1 corresponde al colector del TR de potencia , la 2 emisor y la 3 base, la 4 es drenaje ,para los dos iguales, en el 5707 la pata 5 es la de protección por sobre corriente, la 6 inhibición, la 7 tiene un censado de 32volt, la 8 excitador y la 9 que es casi donde se encuentra las mayoría de las fallas es la alimentación (VCC) del mismo acá debe haber mínimo para que arranque +8,5volt esta tensión es tomada desde el puente por medio de dos resistores ,(en algunos diseños por un solo resistor)y tiene un zéner de 18volt referido a masa, este es de fallar ante la duda cambiarlo aunque mida bien, yo recomiendo colocarle un zéner de 9,1vlt 1w continúa con la protección y lo hace mas resistente al conjunto, lo mismo con las resistencias a veces dan correcta la lectura pero cuando conduce se abre o se altera en su valor haciendo que el IC no arranque, todo esto es aplicado en los dos tipos de IC,
en el 6707 la pata 5 es la excitación, la 6 protección sobre-corriente, la 7 feedback (realimentación) la 8 inhibición y la 9 lo mismo que el anterior , mínimo 8,5volt,
esto, para que lo comprendan, tienen que tener el diagrama del Noblex 20TC 613 u otro similar, yo lo hice con este, para verificar el funcionamiento se levantan las patas 1 y 2 del opto y colocando un led común, se puentea base emisor del TR804 y con una fuente externa de 30 volt en el capacitor C 819 se tiene que encender el led y del colector de TR Q802 tiene que tener la tensión de st-by 11volt , con esto descartamos que la falla sea del micro ya que si lo activas desde el power se verá la orden del mismo ,si no el micro es el culpable, bien si se puentea entre colector -emisor del mismo TR ,previo haber levantado el puente base emisor y con la misma tensión en el mismo lugar el led no deberá encender, si prende puede ser el regulador SE120 el TR Q 803 y el capacitor 821.
Para verificar el opto conectar las patas 1 y 2 del mismo y levantar las 3 y 4 poner el téster en escala de 200K poner la fuente de 0 a 120 volt en el mismo punto sobre el capacitor 819 al ir aumentando la tensión la resistencia tiene que disminuir llegando a 100k cuando la condición sea de 120volt.
Siguiendo, conectar todo como debe estar y levantar el horizontal, el PTC, poner una lámpara en serie si prende es un corto, si hay 27volt en el capacitor 819 es la tensión de st-by si no seguro el STR y algún otro componente asociado 
Si calienta en forma excesiva el TR Q802 (A940) revisar el diodo D811 las tensiones típicas son pin 1 tensión del puente, pin 2 (-)0,17volt, pin3 0,2v, 4 , 0,4volt , 5 , 1,1volt 6 , masa, 7 , 0,25volt, 8, 1,8volt y 9 mínimo 8,5volt
Espero haber sido claro y que le sirva a alguien.

