Equivalencia de circuitos integrados Sharp

La información publicada aquí, a sido recopilada de diversos manuales y bases de datos de características, equivalencias y reemplazos, también de información aportada por colegas electrónicos e investigaciones y experiencias propias. No pretende ser un tabla de reemplazos fiel y exacta, solo una referencia útil para localizar equivalentes de los circuitos integrados Sharp, con el fin identificar sus funciones o su posible reemplazo, y así facilitar la reparación de equipos de esa marca. Siempre que sea posible es recomendable el reemplazo del componente original por uno igual y del mismo fabricante. Es muy probable que existan errores u omisiones, ya que incluso, en algunos casos se detectaron contradicciones al comparar diferentes tablas y manuales de reemplazos. En caso de ser detectados errores en esta tabla, serán corregidos en la medida de lo posible y se tratara de mantener actualizados los datos incorporando nuevas referencias. Para encontrar equivalentes y/o características de los integrados Sharp, hay que tener presentes que en algunos manuales, libros y bases de datos, los mismos suelen aparecer identificados de formas diferentes, especialmente en sus primeros caracteres. Por ejemplo: IX0000CEZZ - X0000CE - 1X0000CEZZ - RH-1X0000CEZZ - RH-IX0000CE

| SHARP | Otros Fabricantes |  | ECG/NTE |
| --- | --- | --- | --- |
| IX0002 | TA7063 |  |  |
| IX0003 | LM339 | CA339 | 834 |
| IX0004CE | TA7074 | UPC1355 | 749 |
| IX0005CE | TA7208P |  | 1476 |
| IX0005PA | DM7476 | M53276 | 7476 |
| IX0007 | TA7169 |  |  |
| IX0009 | SN7410 |  | 7410 |
| IX0010 | SN74193 |  | 74193 |
| IX0011 | SN7420N |  | 7420 |
| IX0012 | SN7404N |  | 7404 |
| IX0013 | SN7416 | IPC556 | 7416 |
| IX0015 | VPC1031N-UPC |  |  |
| IX0017 | CA3065 | LA1365 | 712 |
| IX0020CE | TA7070 | LA1364 | 1004 |
| IX0021CE |  |  | 1080 |
| IX0022CE |  |  | 1051 |
| IX0023CE | AN260 | SK3495 | 1079 |
| IX0024CE | TA7102P |  | 1105 |
| IX0025CE | UPC562 | SK3475 | 1050 |
| IX0031 | TA7141 |  |  |
| IX0032CE | UPC29C | SK7767 | 1089 |
| IX0034 | TA7170 |  |  |
| IX0035 | TA7069 |  | 1101 |
| IX0037CE | UPC574 |  | 615A |
| IX0038 | HA1184 |  |  |
| IX0042CE | TA7069 |  |  |
| IX0043CE | LA1365 | HA1124 | 712 |
| IX0047CE | HA11112 |  | 1189 |
| IX0048 | HA11113 |  |  |
| IX0053 | UPC1009 |  |  |
| IX0054CE | UPC575 | SK3473 | 1140 |
| IX0065CE | HA11235 | SK9249 | 1550 |
| IX0069CE | CD4001B | MC14001B | 4001B |
| IX0072CE | CD4011B |  | 4011B |
| IX0080CE |  |  | 4071B |
| IX0087TA | LB1405S |  | 1515 |
| IX0091CE | TA7611 | IX0092CE | 1413 |
| IX0092CE | TA7611 | TDA2540 | 1413 |
| IX0094CE | TA7609 | KA2921 | 1496 |
| IX0101TA | AN5265 |  | 1789 |
| IX0109CE | TA7193 |  |  |
| IX0111CE | UA7805 | LM78M05 | 960 |
| IX0113 | TA7611 | KA2916 | 1413 |
| IX0114PA |  |  | 4514B |
| IX0116CE | T7407 | N7407 | 7407 |
| IX0121CE | TA7670 |  | 1671 |
| IX0137CE | T2508 |  | 1751 |
| IX0178CE | TDA3570 | UPC1352 | 1416 |
| IX0187 | M58484P |  |  |
| IX0199CE | UPD1987C | UPD1937C | 1759 |
| IX0203 | LA7910 |  | 1658 |
| IX0211 | M51355P |  |  |
| IX0212CE | TA7670 | SK7841 | 1671 |
| IX0213CE | UPC1382 | KAA1382C | 1616 |
| IX0214CE | TA7630 | KIA6930P | 1576 |
| IX0215CE | UPC1365 |  |  |
| IX0223CE | TA7680 | KA2914 | 1572 |
| IX0224CE | TA7681 |  | 1570 |
| IX0225CE | LA4440 |  | 1377 |
| IX0238CE | uPC1378H |  | 1676 |

www.comunidadelectronicos.com

| IX0243CE | LA7802 | SK9404 | 1539 |
| --- | --- | --- | --- |
| IX0246CE | AN156 | UPC574J | 615A |
| IX0252CE | TA7611 | KA2916 | 1413 |
| IX0260CE | LA7910 | KA7910 | 1658 |
| IX0274CE | STR5015 |  |  |
| IX0275CE | TA7680 | KA2914 | 1572 |
| IX0275CE | TA7681 |  | 1570 |
| IX0276CE | TA7680 | KA2914 | 1572 |
| IX0292 | TA7611 | KA2916 | 1413 |
| IX0310PA | UPC1373M |  |  |
| IX0325CE | STK7308 | SK10161 | 1870 |
| IX0365CE | LA4265 |  |  |
| IX0406 | UPC1403 |  |  |
| IX0416CE |  |  | 1792 |
| IX0437AG | TA7129 |  | 1462 |
| IX0439CE | M58658P |  |  |
| IX0450CE | AN5352 | SK9728 | 1835 |
| IX0487CE |  |  | 1794 |
| IX0488CE | LA3350 |  | 1217 |
| IX0498CE | AN5521 |  | 1782 |
| IX0499CE | uPC1253H2 | SK9879 | 1795 |
| IX0600CE | TA7777 | TA8677N | 1790 |
| IX0601 | TDA4501 |  |  |
| IX0602 | TDA4501 |  |  |
| IX0606 | STK7358 |  | 7033 |
| IX0633CE | EW84X977 |  | 7014 |
| IX0638CE | AM78M05 | LM78M05 | 960 |
| IX0640 | LA7830 |  | 1773 |
| IX0640CE | AN5515 |  | 1684 |
| IX0689 | STK7359 | IX0731 |  |
| IX0711 | M51346AP |  |  |
| IX0717CE |  |  | 1847 |
| IX0731CE | IX0689CE | STK7359 |  |
| IX0928 | TDA3562 |  |  |
| IX0934CE | LA4270 |  | 1798 |
| IX0948CE | AN5521 | SK9730 | 1782 |
| IX0975CE | SAA5231 |  |  |
| IX0984CE | AN5521 |  | 1782 |
| IX1007A | LA3350 |  | 1217 |
| IX1012AF | uPC577H | MB3202M | 1082 |
| IX1013AF | uPC566H |  | 1052 |
| IX1014AF | HA12003 | BA1310 | 1226 |
| IX1020AF | SK3917 | CA810 | 1115 |
| IX1030AF | HA1151 | HA11516 | 1237 |
| IX1032AF | HA1151 | HA11516 | 1237 |
| IX1038AF | TC5081P |  | 1208 |
| IX1039AF | TC5082P |  | 1197 |
| IX1053AF | HA1196 |  | 1484 |
| IX1066AF |  |  | 1354 |
| IX1068AF | TA7310 | KIA7310 | 1192 |
| IX1070AF | TA7205 | KIA7205 | 1155 |
| IX1073AF | UPD861 | HD42851 | 1254 |
| IX1077CE | TA8654 |  | 7058 |
| IX1078CE | TA8601BN |  | 7065 |
| IX1086AF | AN7218 | KA1018 | 1563 |
| IX1089A | STK082 |  | 1327 |
| IX1112CE | STK4121-II |  | 1874 |
| IX1116AF | BA328 | MB3106 | 1659 |
| IX1118 | STR5441 |  |  |
| IX1118CE | STRD5441 |  |  |
| IX1121CE | AN278 | EW84X585 | 1448 |
| IX1128 | LA1365 | HA1125 | 712 |
| IX1128 | LM3065 | MC1357P | 712 |
| IX1135CE | LA4260 |  | 1685 |
| IX1146AF |  |  | 4011B |

| IX1152BM | TEA2164 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX1153BM | TEA2029C |  |  |
| IX1157BM | TDA8451 |  |  |
| IX1158BM | TDA8452 |  |  |
| IX1159BM | TDA8390 |  |  |
| IX1162BM | TDA8153 |  |  |
| IX1163BM | TDA8170 |  |  |
| IX1184BM | L7805CV |  | 960 |
| IX1185BM | L7812CV |  | 966 |
| IX1179 | STK73907 |  |  |
| IX1190CE | TA8680N | IX1712CE | 7010 |
| IX1207CE | TDA3566 |  |  |
| IX1208CE | TDA8305 |  |  |
| IX1219AF |  |  | 40175B |
| IX1224CE | TA8403 |  | 7158 |
| IX1291 | STK73408II |  |  |
| IX1311CE |  |  | 7065 |
| IX1703 | TMP47C635N 3942 |  |  |
| IX1705CE | LA7670 |  | 7054 |
| IX1712CE | TA8680N | IX1190CE | 7010 |
| IX1791CE | STK73907T |  |  |
| IX1828 | LA7680 |  |  |
| IX2154 | LA7670 |  | 7054 |
| IX2169CE | LA7670 |  | 7054 |
| IX2429CE | TA1242N | TA1201N | 7151 |
| IX2573CE | TA1201 | KA2163B |  |
| IX2701CE | TA1201BN | KA2163 |  |
| IX3253CE | TA1268N |  | 7149 |
| IX3354CE | LA76843 | LA76845 |  |
| IX5109 | TA7193 | KA2151 |  |

Information about: Sharp IX1791CE - -

Home · Search · Browse · Upload · Request Pinout · New Connectors · Forum · Pinout Images · Service manuals ·Disassembly Manuals

| Element:; Sharp IX1791CE - -. Similar substitute (Replace Part):; STK73907T. Description:; -. Body:. Mfg:. SMD code:. |  |
| --- | --- |

EQUIVALENCIA