TITULO: TV Sony KV-2140RWP Muerto, se cambian piezas y no dura más de 5 minutos encendido. 

SINTOMA: Quema transistor de potencia Q651 y R638 (de la fuente de StandBy) en la fuente de poder, se cambian y se vuelven a quemar. La fuente de poder del StandBy es muy inestable y provoca el mal funcionamiento del CI de PWM lo que quema el tr. de potencia y R638 se carboniza. 

SOLUCION: Anular fuente original de StandBy y construir una pequeña fuente lineal o conmutada de 12V en su lugar (ver imagen). Reemplazar tr. de potencia Q651 y asegurarse de que lleve pasta disipadora y su aislador de mica.

Material de yo reparo