MODOS DE SERVICIO DE DIFERENTES TV CHINOS

- Panoramic MT 2919 FTS

VOLUMEN 0 menú 6483 y luego mute

- Colocar el volumen en 0, menú, luego presionar el n°3.

- chasis Chino volumen en 0, presionar MENÚ 1976

- En otro chasis Chino presionar tecla Volumen en cero

Display y presionar 3 veces mute

- VOLUMEN 0 menú 6483 y luego mute

- volumen o, después presiona menú a continuación 6, 3, 8, 4.

Después menú 6, 3, 8, 4 y estas en el primer pasó

Con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entras a varios menús más

Después que tenemos solucionado el defecto presiona menú(o Power)

Para memorizar los ajustes

- Volumen en 0, presionar Menú y luego presiona 8500

- Para quitar el candado cuando el TV está bloqueado se presiona el control remoto La tecla DISP manteniéndola presionada por unos segundos, así se desbloquea

- modo de servicio del tv haier es siguiente secuencia, Menú-Display-Mute-Scan

- Con el control remoto pulsar: Menú, Display, Mute, Scan

11) Se presiona menú una vez, luego la secuencia: 6 4 8 3 aparecerá FACTORY en la pantalla, luego se presiona otra vez menú y la secuencia 6 4 8 3, con esto estamos en el menú de servicio. Para seleccionar las diferentes paginas presiona las teclas del 0 al 7, la opción 0 corresponde a la página de geometría. Con channel - y + cambia los ítems a modificar dentro de cada página y con Vol - y + se varían los datos: para salir del modo de servicio presiona menú(o Power)

12Con el volumen en cero, menú 6568

13) Volumen a 0 y presionar la tecla de V- en el TV y al mismo tiempo presionar RECALL en el control remoto, y de esta manera entras en el MODO FACTORY, se le vuelve a dar la misma secuencia y se entra en B/W BALANCE. Después que hagas los ajustes, pisar 0 y le das otra vez la misma secuencia y

Entras en modo AJUSTE y lo mis mo para entrar en SETUP, con CH+ y CH- se cambian los ITEM y con V- y V+ se ajustan los valores .Para salir Y guardar los ajustes V- en el TV y RECALL en el control remoto o POWER

14) volumen a 00Presione en el control remoto la tecla de MUTE y sosténgala presionada Con la tecla de MUTE presionada, presione la tecla de MENU en el panel frontal del televisor y sostenga ambas teclas presionadas hasta que se ingrese al modo de servicio Para realizar ajustes haga uso de las teclas de cursores en el control remoto

15) Menú, 6, 4, 8, 3 por dos veces rápidamente para entrar a ajustes Aparece B/W BALANCE Para salir a ajustes oprimir Menú Para salir oprimir Recall

16) ESTE METODO FUNCIONA PARA LOS MICRO OEC

Ajustar el volumen al mínimo, luego presionar en el televisor VOL (-) y sin soltar presionar en el control remoto por más de un segundo el numero 9 y en pantalla se desplegará el modo de servicio, para hacer ajustes el procedimiento a seguir es intuitivo y para terminar y guardar los datos basta con apagar el televisor

17) Modo de servicio es tecla volumen (-) en el tv hasta cero, cuando está en cero simultáneamente tecla Display en el control remoto, aparecerá la letra S. En el control le da 2 para el siguiente parámetro con las teclas Canal (- +)  y Volumen (- +) modificamos los parámetros para guardar solo apagamos el TV y Listo

18) mute 2-7-9-pwr,

Los que están en rojo fueron probados y son usados por mi esta es una recopilación de modos encontrados en la red