Desbloqueo en TV´S Chinos

BLOQUEOS DE TELEVISORES CHINOS 

MARCA KIOTO 

SINTOMA:
El televisor llego al taller con la pantalla azul sin audio y video y aparecía un candado de color rojo en una de las esquinas de la pantalla. Esta no es una falla electrónica del TV, simplemente se ha activado el modo de bloqueo funcional paterno del TV. Para poder desbloquearlo simplemente apunte el control hacia el TV y oprima el botón de DISPLAY por más de 3Seg.

VIORE CFT21V43  

DESBLOQUEO DE CANDADO. Presionar Recall durante 5 segundos Lo que tienes que hacer es modificar los datos de la eeprom original, pon el valor 5C en la dirección 005AH y listo con esto quitas el desbloqueo y la TV funcionara a la perfección.

(VARIAS MARCAS: 

( RECALL en el remoto y (VOLUMEN –) en el TV. (Presionar RECALL durante 5seg. desaparece el candado. o bloqueo del TV 

APEX 

(en el control presionar F y MUTE o introducir la clave 3308 ó 6688 

EMERSON

– Encienda el TV con el control, oprima DISPLAY, por más de 3Seg,
suelte y oprima MUTE.

LEXUS:

El televisor enciende solo, al conectarlo a la línea de alimentación. En la parte inferior izquierda aparece una llave, lo cual significa que posiblemente le introdujeron un código de acceso, Como no se encontró información del televisor se le puso una memoria del mismo tipo pregrabada de cualquier marca de televisor, no importa la marca de preferencia que sea de un TV de las mismas pulgadas del que se esta reparando. Ya que si se pone una memoria de un TV de 21” y se esta reparando uno de 25 o más pulgadas es posible de que no llene la pantalla.
El televisor al ser conectado a la línea encenderá momentáneamente y se apagará, después
hay que dar Click al botón de power y en equipo enciende normalmente.
NOTA: En caso de que aparezca una letra “M”, en la pantalla haz lo siguiente: Desconectar el televisor presionando la tecla power, conectar el equipo y soltar la tecla El TV enciende unos segundos y se apaga, dar power de nuevo el TV enciende Normal.


marca modelo solucion (para desactivar el bloqueo) 
apex gt2011j tecla display apretada, si pide codigo ingresar 3308 o 6688 
apex gt2011s tecla display apretada si pide codigo ingresar 3308 o 6688 
atvio mtv2908pf tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
blaze mantener la tecla (call) 
daichi da-2999 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
e-tech ept 2109nf mantener display y simultaneamente (tv/av) del panel frontal 
eurolux xu-2125 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
global home ghf-21 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
groven tecla display apretada si pide codigo ingresar 3308 o 6688 
hypson jh29-0021 
hitachi cdh-21gfs12 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
img img-21t8 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
mitsui mtv-1422 apreta mute y la tecla (+/-) 
mitsui mtv3405pf apreta mute y la tecla (+/-) 
ntc k1407ly tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
kansai hk 006-03501 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
kioto ctr-1405gx tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
kioto ctr-2105gx tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
lyny ln 21s tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
noaki nk2904 apretar simultaneamente (i+) y (mute) 
olimpo apretar simultaneamente (display) y (mute) 
watson tc 2919hla con el control (rc 125) de philips apretar lock 
trevis hd36a-2-pcb tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
takuma tv2102n tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
viore cft21v43 tecla display y mute simultáneamente

