Samsung  S19A300B Ch.WDM1 (No tiene video).

Falla :

Enciende mostrando el cartel de “Sin señal” con el típico desplazamiento por toda la pantalla.

Al conectar el cable al CPU en el puerto VGA, no hay video.

En algunos casos…  El monitor se apaga, quedando en standby y el led quedará titilando. En éste caso habrá algún capacitor que estará desvalorizado (Ver 220uf/16v de superficie). Pero igual hay hacerle lo detallado más abajo.

Problema :

Al cortarse el suministro eléctrico; apagar la PC desconectando la alimentación de línea; no tener un estabilizador ó no apagar la PC desde inicio. Se produce la falla que será recurrente en ésta serie de monitores Samsung (S19A300B/N_ S20A300B_S22A300N etc).

El inconveniente será la corrupción del Firmware.

Nota :

El Firmware se instala mediante una Netbooks o Notebooks, conectando el monitor en el puerto VGA y con la Netbooks o Notebooks podremos ver el proceso de instalación.

Pero para los que no tienen una Netbooks o Notebooks, aquí vá lo mismo a ciegas.

Yo lo hice con un monitor TRC Samsung de 17” pero da igual con que lo hagan.

Solución :

Hay que volver a instalarle el Firmware.

Bajar el archivo adjunto llamado “SamsungFirmwareUpdater 1.1.07_120227”  (Setup.exe).

Yo lo baje de internet en la siguiente dirección...

http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201203/20120312130930613/SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.exe

Lo pasan al escritorio o lo bajan directamente allí.

Ticlear 2 veces para abrirlo sobre éste archivo  y se descarga otro archivo en el mismo escritorio, llamado “FirmwareUpdater” (Es otro ejecutable o Setup.exe).

Dejar el “Cursor” sobre el archivo “FirmwareUpdater” .

El “Cursor” no se deberá mover del lugar por ningún motivo, por lo tanto el “Mouse” tampoco.

Ahora sacan el cable de señal de video del monitor TRC del puerto VGA en el CPU y colocan el cable de señal de video del monitor LED en el puerto VGA del CPU. Es decir, saco uno y pongo el otro.

La pantalla del monitor LED seguirá mostrando el cartel de “Sin señal” con el típico desplazamiento (Protector de pantalla).

Es ahí dónde voy al “Mouse y sin moverlo de lugar, ticlear 2 veces con el botón izquierdo y esto dará comienzo al proceso de instalación del Firmware.

Sabremos que el programita está corriendo porque el cartel de “Sin señal” quedará fijo en un mismo lugar.

Éste proceso tarda 2 minutos aproximadamente y luego el monitor se apaga.

No hay cartel de “Ticlear para finalizar”, ni nada de eso.

Solo hay que encender el monitor y aparece la imagen sin problemas.

Saldrá con una ventana para ajustar la botonera frontal pero eso lo hacemos despues.

Ticleamos sobre la tecla Menú que será Exit o salir y vemos otro ventana que nos dirá que la instalación se completo con éxito, la cerramos y eso es todo.

Monitor por mucho tiempo más.

Precaución :

Si en el momento de instalación del Firmware se corta el suministro eléctrico, adios monitor.

En éste caso, lo que fallará es el Hardware.  Hay que reemplazar la placa entera, que no es muy cara tampoco.

Pero del Firmware nos salvamos.

Fin.