Cómo evitar que el inversor apague el sistema backlight de un TV LCD

Modelo:

Hisense TLM-46V66PK LCD TV

Síntoma:

TV LCD con Problema de apagado de pantalla en pocos segundos.

Al encender el TV LCD, después de 1 segundo, la pantalla se apaga. Pero el sonido es

normal excepto que no hay visualización. La tensión de alimentación a la placa

inversora es buena y la señal de la placa base al inversor está presente también. Es

decir que el problema está en la placa inversora o en las lámparas CCFL. Después de

medir todos los componentes sospechosos en la placa inversora, parece que todos los

componentes están buenos. Como no tengo un Tester de Lámparas CCFL, he utilizado

un método especial para probarlas y comprobar si están trabajando o no.

Hay que ser cuidadoso con este método, ya que podría dañar los componentes de la

placa inversora. Este método se conoce como "Bypass de la protección del inversor",

ya que podría dejar la placa del inversor continuar proporcionando alto voltaje a las

lámparas CCFL. En otras palabras, este método le permitirá saber si es alguna de las

lámparas CCFL o el problema que había causado que la TV LCD se apague después

de un segundo, está en la placa del inversor. Con una inspección más a fondo me di

cuenta que en este televisor LCD se utiliza como inversor el CI OZ9938. Si miramos el

pin 3 en el diagrama de abajo podemos ver que ese pin está indicado como "Timer" y la

descripción es "condensador de temporización para ajustar la hora y el tiempo de

retardo de apagado". Esto significa que el condensador externo tomará la decisión del

tiempo "ON" de las lámparas CCFL. Si el valor de esta tensión alcanza sus tensiones

de ajuste y las luces todavía no encienden, entonces el OZ9938 dejará de funcionar y

cortará.

Ahora, cuando el pin 3 del CI OZ9938 se pone en corto a tierra, se cancelará el sistema

de corte de protección de la retroiluminación (backlight) y la TV LCD se puede activar

con buena imagen sin apagarse más. Mire la pantalla ahora para ver si hay alguna

zona de barras negras/oscuras y asegúrese de que el brillo es común en todos los

ángulos. Si la pantalla y el brillo son buenos entonces esto significa que la luz de fondo

está trabajando muy bien y el problema está en la placa del inversor. Si pudieras ver

una zona oscura/negra, entonces esto significa que una de las lámparas de

retroiluminación LCD tiene problemas. No encienda el televisor durante mucho tiempo

por motivos de seguridad.

He comprobado que todos los componentes en la placa del inversor estaban buenas,

así que encendí el televisor de nuevo y dejé operar durante unos 3 minutos (después

de cortocircuitar el pin 3 del CI OZ9938 a tierra). Después de 3 minutos, apagué el

televisor y toqué rápidamente los 7 transformadores de alta tensión sintiendo la

temperatura con el dedo. Me pareció que una de las temperaturas de los 7

transformadores de alta tensión era bastante caliente. El transformador sospechado era

T914 y el devanado cortocircuitado cuando estaba bajo carga hacía que la protección

por sobrecorriente (el circuito de balance de corriente de las lámparas CCFL) iniciara el

modo apagado de la luz de fondo.

Observe la foto de abajo del Circuito de balance de corriente de las lámparas

CCFL:

Después de la sustitución por un nuevo transformador de alto voltaje en T914, el

televisor LCD funcionaba perfectamente bien. Probado el TV más de 30 minutos y se

encontró que la temperatura de T914 era normal otra vez. Espero que este tip ayude.