No 
Descripción 

1_  Cuando se cambia de canal se activa la función mudo.

En este caso el condensador C358 se carga con 5 volts ( no Cambiar de valor ) y necesita un tiempo para descargarse, esto se hace para proteger la bocina y el ci de audio

2- Existe distorsión inframortiguada esta distorsión se quita al existir 3 tierra en el circuito


Se observa en los borde de la pantalla


A- Con el fondo azul activado aparecen 2 rallas a ambos extremo de la pantalla


Se elimina al revisar el MENU no 7


H- blank- L=-4


H- Blank-R=4


V. Comp =7


H. Frecuencia =24


F.B.P S.K. B.W

3- Distorsión de la fuente 


Se quita al existir ferrita  dos ferrita entre los diodos y eliminar el ruido de la fuente

4—Poca definición de la imagén , se ve opaco oscuro (video pobre) A.B.L, contraste pobre

a- Revisar circuito asociado R514 y C519, pata 8 del Fly  y Pin 13 de N201 debe existir 2,7v ( si es inferior esta oscuro) si se parte R514 se lleva el condensador C519.

b- Filtro C705 invertido

c- C 701 verde plateado y línea en el T.R.C en barras

d- C705 Pone oscuro el tvs no da línea de retraso no sube el alto voltaje

5- No trabaja el TV con el mando.

Comprobar existencia de 5v en pata 34 del micro en caso de no existir aislar R135 y comprobar existencia de 5v en el sensor de no existir el micro esta malo.

De no existir los 5v en el sensor revisar en la fuente este voltaje.

6- No hay video pero hay raster., fondo azul

Revisar en el selector la existencia de VP 5v, VP 33v y en VD110 33v.

a) Llovizna en la imagen y no ajusta el AGC.

b)  Circuito roto en i 203

7- Como se apaga el TV sin señal.

Micro N101 pata 33-  (0. 4v) SD  pata 22 N201 (0. 4v) AKB   (SD) apaga el TV sin señal.

8- Para obtener el pre-ajuste de fabrica se debe presionar la tecla MENU del mando hasta que aparezca la función preajute de fabrica presionando la tecla Vol+ durante 7min aparece la palabra espere un momento automáticamente se realizan los ajustes del TV.

9- Spop killer  circuito para quitar el punto luminoso en la pantalla. 

N101 pata 38,

 V107 



 V108

E=   



E=      

B= 0 



B=15v

C= 15v 


C=


VD702, VD703 y VD704.

Este circuito da línea de retroceso tumba el video y el audio ,ademas .deja opaco el tvs tumba la

 luma y pierde el color

10- Circuito para quitar el ruido en la bocina al encender el equipo.

N101 pata 38 

V107 


V108

V302

E=


E=

E=

B=


B=15v

B=0. 4v

C=15v


C=

C=1.1v

11- Para entrar en modo de ajuste sin mando.

Puentiar las patas  12  y 14 de N201 o realizar un corte circuito entre los puentes w325 w326

12- Cerrado vertical, Inestabilidad , ancho, comprimido, revisar N 401 los voltaje

a) Toma del Yugo invertido, se lleva  R407 y CI.

b) Circuito partido en flyback pata del ABL.

c) VD 401 invertido, tumba los 26 volts

d) Vd 625 en corte

e) N201-existe el pulso en pata 23, 

f) Los 26v están en 27v en pata 5 y 6 de N401

g) Se lleva  N401 

h) El C407, C403, C414, C 409, R404, C407 abierto o invertido

i) No frena inestabilidad  cambia el brillo en la escala de tonos grise  cto del A.B.L partido

j) En pata 23 = 2.2 v y 24= 2,7v de N201 no hay pulso ni voltaje  N201 malo

k) L 334, tumba los 2.4 volts de la pata 4 y 5 del vertical fuente de los 5volts

13- Cerrado Vertical método de trabajo

A)- Comprobar  en  la  pata 23= 2,2v y 24= 2.7v  43= 5 volts de la croma

B)- Comprobar la existencia de los 5 volts en la pata 43 de la croma

C)- Levantar VD 625 y comprobar la existencia de los 26 volts

D)-  comprobar el voltaje del integrado vertical y se observa se caen los 13 volts de la salida y el resto

de los voltajes están bien. aislar los terminales del vertical y volver a medir nuevamente los voltaje y se continúan cayendo los 13 volts Se debe revisar el voltaje existente en el divisor 

e)- Al aislar la pata 6 debe existir los 12 volts, en R406 o de lo contrario el C407 esta en corte

14- Micro

a) No frena los caracteres por la vertical revisar el menú de ajuste por la horizontal .

b) Accionar cualquier tecla del mando sale Menú o no trabajan las teclas del mando,

Revisar pata 12, 13,14 y 18 Vcc=5v

c) Al conectar el tvs se enciende directo.

15- No video.

a) Revisar en N201 Vcc pata 8 y 43 los 5v.

d) L203 abierta.

e) Revisar R514, C519 pata 13 ABL

f) N602 circuito partido no video Vcc pata 8 y 43.

g) C705 invertido (A.B.L)

h) L 204 suelta

16- Rizo

a) Circuito partido en la pata FBP- Fly-back.

b)  Selector

c)  Flay-Back

17- No ajusta el balance de blanco con la máquina:

a) Revisar existencia de 5v en el conector XS301 o sea puente W303 y W305 

b) No ajusta el screen al entrar al modo de ajuste N201 malo

c) Parpadeo al accionar el foco y / o screen  el chispero esta malo

18- Ajuste del screen: Entrar al modo de ajuste función Test o pensionando la tecla mudo- menú

a) Situar las RB=30 , GB=80, BB=40,  RD=80,  BD=80, GD=15.

b) Escoger la función SC y con volumen +/-

c) Con el control del screen obtener que la línea horizontal sea visible.

d) Con tecla 
1 y 2 ajuste del rojo 

5 y 6 

verde




9 y 0 

azul.

En estas condiciones buscar que la línea horizontal tienda al color  verde.

e) Situar el screen en el punto a que tiende a desaparecer el haz.

f) Salir del modo de ajuste presionando la tecla Vol +/-.

19- Tinte corrido, audio ruidoso en canal en la cuadricula

R/  Falta C750 

20- No oscila 

A)- Revisar R 504A partida

B)- Terminales de salida horizontal y/o Beta del transistor baja no hacen buen contacto, en este caso existe los 0.7 volts del terminal 27 de la croma 

21- No sintoniza el canal 2, 4, 12 o inestabilidad, se desintoniza (desenfoca)

A-  N201 

B- selector 

C- Micro

22- Video pobre y demasiado brillo o baja sensibilidad

a- Comprobar la existencia de 2 volts en pata 19,20 21 cañones 

b- V108 en corte  spot killer

c- L 202 con falso

d)- A,B.L. defectuoso C 705 señal de video esta oscuro , línea de borrado

23- Comprobar corte circuito entre las tierra del tvs ( Aislamiento)

A- Medir con ohmeaje entre ambas tierra no debiendo existir continuidad en este caso se debe revisar C615,  C616,  C698, R619, otocoplador  1,2 y 3,4 transformador chopper  al situar el metro entre cada pata de los condensadores no debe dar continuida

24- Intermitencia del diodo led, se ilumina ST-BY

a- Aislar pata 12,13.,14  y comprobar existencia  de 5 volts en pata 42 y 17 del micro si se restablece el voltaje micro esta mala

b- VD 642 en corte thiristhol

24 Cuña coloreada y / o verde

a- condensadores del chispero C904, C914, C924

25- No arranca, se lleva el fusible, hun. 

a)- Revisar el chucho moffet y el fusible y el circuito asociado al mismo

a- R 603, R602 partido

b- C613 ,  C617 invertido

c- V 604 en corte

d- C101 malo Pata 10  y 11 (1.45 volts ) de N101

e- Se quema R602  V613 en corte 

f- Chasquido, C120 invertido

g- L101 abierta

h- Falta mica aislante

26- Chorreado en negro

a- C 931 del chispero con soldadura fría.

b- C713

27- Se deforma la imagen con nivel de señal alto 90 db, rayas interferente (A.G.C )

a- selector malo 

b- N201

28- Convergencia

a- T.R.C

b- N201

c- Filtro saw

d- - Croma y/o circuito de entrada (FILTRO SAW

29- Plástica

a- Filtro saw invertido

b- L 202. 

30- Poling

a- C504 invertido

b- C 705

31- - Ringi, Interferencia con ralla negra 

a- R510 desoldada

b- C 218 abierto

32- Adaptar una placa panda a un T.R.C de 25 pulgada

a- Cambiar R 509 de 0.22 ohns por 0.18 ohns aumenta la corriente de la fuente

b- N401 740 por 741 mas corriente

c- C514 de 0.36 nf en serie con otro del mismo valor ( condensador del yugo)

d- C512 colocar un condensador de 6200pico (pulso de retroceso)

33- Sincronismo defectuoso

a) N201 

34- Ancho horizontal desplazado, con línea brillante, línea brillante al centro del T.R.C. 

a
 Circuito partido R 508 A pulso del fly-back

b 
C 714, 

c
Circuito partido en R 603

d
Soldadura fría R513 ( 3.9 ohn) 117volts

e 
VD 501 invertido, pulso del fly-back 1 volts pata 27

35- Arranca directo y cerrado vertical

A
C647

36- No apaga el leds

a)- 
Revisar el circuito de los 12.volts

b)- V604 abierto

37- Se enciende y se apaga el televisor

A)-  VD 625

38- Línea de retroceso con fondo azul o rojo. Revisar los 12 Volts y 180 V

a)- V901/V911/V921
 E= 1.8V
B= 2V

C= 138V

b)- R 761 Desoldada o abierta

C)- Corte entre  pata 43 y 44 Salida de video tumba los 5volts V/C/D

d)- VD981 

39- No audio

a)- N101 Pata 6 de 90 a  5volts

b)- N201 Pata 1 = 2.5v



       54= 3v



       53= 2.2v 



       52= 1.9v 



       51= 2.2v externo banda base

C) N304 Pata 2= 16v



3= 2.4v entrada


5= 0 a 1.2v control de volumen


6 y 8= 2.2v salida

      d) V302 

E= 0 

B= 0.4v

C=1.1v

e) malla  Revisar VCC pata 8 y 43 los 5v

f) N602 7805 los 5v 

g) N201 Pata 1./.54./53./.52./.51./.50./.49./.48

40- Fuera de sincronismo se cae el video (fondo azul) 

a) N201 VCC pata 43 se caen los 9volts  C213 invertido

b) V203 

E= 2.9v

B= 2.2v

C= 0

c) V701 

E= 1.4v

B= 2v


C= 1v

d) N201 Pata 44=.8v video in

º                 46= 2.2v video out

41- Fuera de Sincronismo horizontal

a) C503, C502 invertido

42- No sale la firma del Apóstol en el mensaje

A)- Cort5e circuito entre las patas de clock y data

43- No arranca , Comprobar los voltaje N101 Pata 4,/.12./13,/.14./17, los 5volts.

a)- micro malo

B)- R 608, R607, R 612

D) moffet

44- Flacheo en el diodo led

a)- R609 abierta 

45- Comprobar los siguientes voltaje 

N604
APAGADO



ENCENDIDO

Pata 1-= 0 a 13 




Pata1.= 7.2

       2.=.0 a 13




       2.= 6.2


 3.=.1.3 a 3.6




       3.= 4.4


4.=.6





      4.=.12

46-.No color

a).- Revisar el chispero

b)- N201 Pata 19./.29./21. Debe existir .2v en la base

c)- V 108 . en corte

47-Medir el circuito integrado de la fuente

Se mide cada uno de las patas del c.i como si fuera un diodo en sentido directo e inverso ( conduce en un sentido y en el otro no con respecto a tierra

48-Al salir del TesT se activa el A.V  B.B)

Memoria mala 

49-Cuando sale Bus open mode en la pata 4 de N101 se caen los 5volts

a)- Micro

b) memoria 

50- Audio ruidoso ( parece desajuste de la FI) ebn este caso los colores están corrido y después se arreglan 

a)- micro

Se activa “V.A” ( Banda Base) o Menú . cuando se sube el volumen, esto ocurre al cambiarse de canal, esto ocurre con las teclas y no con el mando


a)- micro


b)- Memoria

Caracteres coloreado, Inestabilidad , Método para comprobarlo Tirar contra tierra el pin del micro

a)- C704

b)- C 113 abierto 

Línea de borrado

a)- los cañones, debe existir 2.1 volts en cada uno

b)- VD 504 

c) V 108 en corte

d) R 508

Los 180 volts en 124 volts

a)- C 931 en corte

No, audio, en la pata del micro

a)- R 198

b). V 108

Existe 3 volts el las patas del selector, debiendo ser 33 volts, los canales 2 y 4 , no  salen los canales alto, y. Bajo no entran los canales 2,4,6, y solo sale el canal No2

a)- Selector 

El televisor esta opaco revisar  A.B.L Pin 13 de N201(2.7V Había 2 volts )

a)- R 519 abierta

Distorsión Geométrica. De la imagen, en la parte superior 

a)- R 506 Driver parecido C504 PIN 26 a.p.c

Fuente S:T-B.y. en N 601 había en pata 3 de 1- 4 volts. Debiendo ser 0

a)- Circuito partido en SUR. del  moffet

b)- Se ilumina el led existen los5 volts en pata 42 del micro, VD 642 en corte

Audio ruidoso en los canales 10 y 4 

a)- C750

Se dispara la protección de rayos x ,  Revisar N101 Parta 16 y en N201 pata 34

a) No  debe existir voltaje( o volts) aislar los terminales si se restablece el voltaje , 

h) N 201 

i) N 101

j) VD 2002

61-No Arranca se caen los 117 volts

a) Aislar el circuito horizontal R 513 y vertical levantar w554 /w555 

b) C 931 invertido ( chispero)

Cruz central en la pantalla. , y se caen los voltaje en los pines 27 SDA 4.7 volts y 28 SCL 4.7 votls del micro al aislar los pines se restablece los mismo

a)- Micro

b)-.memoria 

No regula la fuente, o sea esta en 120 volts debiendo existir 113 volts, en este caso el filtro  de los 8volts 

Se pone en corte c

R- El octocoplador  tiene fuga

Los 117 volts no pasan de 98 volts pero existe regulación de la fuente,(R639B  63volts-R639A 10volts Vr  601-2.5volts)  Aislar la fuente de 15volts se restablece el, voltaje de los 117 vots

R- El  VD2002  tiene fuga ( no aparece en el plano

No  video, el voltaje de los pines 47 y 48 N201  estan en o votls debiendo ser 4 volts  aislar los pines se restablece el voltaje

R- la bobina del VCO esta mala 

65- Pollito no  sale de ST-BY los 5volts están intermitente se debe aislar  pata 17 resset memoria

A) - V107 malo y memoria

B) –C518 invertido- fuente de 12 volts

C) levantar el VD 644 y comprobar si el defecto esta en la fuente u otro circuito 

D) Puente w544 alimenta los 5 volts de la memoria y el micro y aísla la pata clock y data 

E) Comprobar V114 y V103 Si se restablece el voltaje la memoria esta mala

NO Arranca

R- R603  y C617 circuito partido


C 613 invertido


V 604 en corte


X101 malo

Pata 10 y 11= 1.45v


W1135 Partido

Se estrecha por la hizontal

R- Falso contacto R513 (3.9) los 117 volts

Se desintoniza (Desemfoca)

R-micro

Plástica  Repeticiones 

R- Filtro Saw invertido

Riple

A) C607

AGC

A)- C219

Pollito. Método de reparación 

A)- Comprobar que la fuente este trabajando

-
Levantar la fuente de 16 volts VD 625   Audio

· Levantar la fuente de 15 volts y 5 volts VD 623 (N603 ) 

· Levantar la fuente de 26 volts y comprobar si el problema esta en el vertical o el driver

· Después de ir realizando esto debe comprobar en cual de las fuente se origina el defecto

· Si arranca

a)- 113vots ok

b)- 5 volts CPU en croma Pata 8, 18, 43. Micro pata.42 y 17 Resset y SCL SD A 

R- VD 622 invertido

Pollito 

-.Levantar VD V 644 y comprobar si el defecto esta en la fuente o algun otro circuito o el micro

  Pata 42, , 17 los 5 volts o el voltaje de la memoria Pata 8 y voltaje de SCL y  SDA 

- Levantar el puente W523 alimenta el voltaje de la memoria y el micro y las teclas

- 

Método para saber si la fuente esta buena.

a- Levantar VD644 (fuente del CPU 5V)

b- Se debe comprobar el voltaje de la memoria (pata 8 y el volt. Del pin 42 del micro)

c- Aislar la base de V604 y realizar un corte entre colector y emisor.

d- Levantar R513.

e- En esta condiciones debe aparecer los 113V.

Respuesta: El V604 esta malo.

Se dispara la protección del radio X.

a- Comprobar en el diodo VD 201 debe de existir 24 volt. (Pulso de filamento, el diodo VD2001 y en la pata de radios X no debe de existir volt.

b- El Flay Back tenia el núcleo o entre hierro partido.

c- Croma

Método de comprobar el moffet , salida horizontal y el Oscilador por ohmeaje

2-Moffet Suelto



3-Moffet en placa

Voltaje

Pata – 2,.3=470



-2,3=473

D= 

        -- 2,1/=1,2/!3/3,1/3,2 =1  

-2,1=1006

G= 




        



- 1,2/-3,1=1

S= 








- 1,3/ -3,1 =550


Horizontal en Placa


Suelto



Voltaje


Pata  +C.B/+C.E= 1


+C.B/+C.B=1


E=


          -C.E/ +C.B=534

-C.E/ -C,B=461

B=


          -B.E/ E.B= oo


- B.E./.E.B =106

C=

1-Oscilador




Voltaje



ohmeaje

Patas 1= 119 k



1=



1,8=0/0





    2= 3k7



2=



2,7 = 0/0




    3= 4k4



3=



3,6 = 0/153

    5= 1k



4=



4,5 = 826/525

    6= capacidad


5=










    8= capacidad


6=










   Negativo metro a tierra


Diodo programado KA 431 (V640)

G

D
S
Placa


Suelto


Voltaje

O

O
O
1,2=525/0

1,2=

1

2
3
1,3=911 /O

1,3=





2,3=1290/662

3,2=

Tiristhol MCR 22  (V642)




Placa



Suelto


Voltaje

K
 G
S
1,2=628/522


1,2=

1
 2
3
1,3=562/0


1,3=




2/3=C/546


2/3=

Octocoplador

Voltaje

Suelto

1,2 = 00/966

1=

1

1,3 =00/00


2 =

2

1,4= 00/00


3 =

3





4 =

4

Comprobar el un circuito integrado

46- Se mide entre la pata de  tierra y la salida no debiendo dar cortecircuito

No arranca el televisor

a)- Faltan los 4,7 volts del Bus de data y clock de la  Memoria mala

b)- El cuarzo con una pata partida

78-Se pone en corte el T.R.C, la imagen sale desenfocada y coloreada 

A)- La R412 y C414 en corte con la tierra del televisor,  este condensador trabaja con el pulso de retroceso vertical del yugo

79- Para comprobar si la fuente esta buena 

A) Levantar el vd 644(5 vots del CPU) en el v604 aislar la base y puentear entre el  emisor y  colector, levantar R513 debe aparecer los 113volts

B) V604 malo debe dar 0.7 volts para arrancar y daba 0.54 volts

