6
5

MODO DE AJUSTE 

1- MODELO LG (mando de usuario)

1-Presionar la tecla MENU del mando y del televisor simultáneamente.

A- Escoger el parámetro. Ajustar con CH-UP/DWN

B- Ajustar con  volumen upa/dwn el  parámetro seleccionado

C- Salir del modo de ajuste presionar la tecla ENTER (DEJAR  EN MEMORIA)

D- Mando tecnológico con la tecla Instar.

E- Escoger el parámetro.con PR+/-

Menú de ajuste televisores

VPO = AUTOPIF-45.75 MHZ (Automático)
VP11 = V-SC0(Amplitud vertical de los ampl  ci  

VP1 = AGC- de RF



VP12 -= AFC-G- Sincronismo

VP2 = H-POS- Centrado Horizontal


VP 13 = RGB-G- Iluminación de los caracteres

VP3 = V POSICION- Centrado vertical

VP 14 = ABL 

VP4 = V.ZIZE- Ancho vertical


VP 15 =  ABLST-

VP5 = R-CUT (B/B)




VP16- =PIFVCO- Ajuste manual de la FI (45.75Mhz

VP6 = G-CUT (B/B)




VP17 = IF ADJ- 

VP7 = B-CUT (B/B)




VP18 =AFT-POL-1

VP8 = G-DRIVE (B/B)



VP19 = OSD POSICION- Centrado de los caracteres

VP9 = B-DRIVE (B/B)

VP10 = V-LIN- Linealidad

PRESIONAR  LA TECLA ADJ VARIAS VECES

1= SCREEN



1= 3D SURRUND

2= SUB-BRILLO


2= JUEGO

3= SUB-TINTE- 0


ZONN/WUIDE/NORMAL

4= SUB- CONTRASTE-15

2- MODELO ATEC 2018 (mando de usuario)

1- Presionar las teclas STOP / MUTE / CATV

A- Escoge el parámetro a Ajustar con CH-UP/DWN

B- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


C- Salir del modo de ajuste presionar la tecla definición de la imagen (DEJAR  EN MEMORIA)

V- Amplif, 60hz


TECLAS 4,1 = RED GAIN(  cambiar arriba o abajo)
AVI –ONLY



TECLAS 5,2 = BLUE GAIN

UHF-ONLY



TECLAS 6,3 = GREEN GAIN

STD-SELECTION


TECLAS 7,0 = RED PAL

BLUE- GAIN  (B/B)


TECLAS 8 ../..=DC GREEN

GREEN-GAIN (B/B)


TECLAS 9 SUB-BRILLO

RED- GAIN- (B/B)

DC-GREEN SECAN (B/B)

DC-GREEN PAL (B/B)

DC- RED SECAN (B/B)

DC- RED PAL (B/B)

BRIGHT

H—PHASE

V-POSICIÓN

VERT- LINEARITY

3-MODELO ATEC- 2120 20/2180/ 2199 (mando de usuario)

  1- Presionando los botones display /.mute / sleep / fuzy  
O
1/  mute / display / mute


A- Se escoge el parámetro a Ajustar con CH-UP/DOWN


B-  Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


C- Salir del modo de ajuste presionar la tecla display  (DEJAR  EN MEMORIA)

Menú de ajuste

SCREEN






MANDO TECNOLOGICO
IF CONTROL = Ajuste de AGC, Sub- brillo

F1= Ajuste de AGC, Sub- brillo

 Geométrico






F2= Geométrico

WHITE/B






F3= WHITE/B

SU-DP= SUB CONSTROLES



F4= Calentamiento

USE-RESET= Para dejar en memoria el ajuste realizado
SE sale del modo con la teclas que se entra

REGISTER

4- Modelo DAEWOO 20T1 (CHASSIS CN 201 (mando de usuario)

1- Presionando los botones 1/mute/recall/mute


A Se escoge el parámetro a Ajustar- con CH-UP/DWN


B- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


C- Salir del modo de ajuste presionar la tecla recall (DEJAR  EN MEMORIA)

Menú de ajuste

S1 = Calentamiento


S5 = AGC, RF, FI

S2 = Screen



S6 = Ajuste Geométrico

S3 = Usuario



S8 = Ajuste B/B

S4 = Usuario (volumen)

 S9 = Ajuste del sub-brillo, sub- contraste, sub- tinte, sub- color 

S12= Memoria general

5-Modelo ATEC 20/2130 (mando de usuario) o mando LG

1- Presionar.la tecla menú (hasta que aparezca el # del canal) a  continuación 9731 ENTER Aparecerá en pantalla ( line svc) 


A- Presionar la tecla 2 o 3 reiteradamente se escogerá el parámetro a Ajustar


B- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 

C- Salir del modo de ajuste presionar la tecla ENTER (DEJAR  EN MEMORIA)

D- Mando tecnológico con la tecla Instar.


E- Escoger el parámetro. teclas2 o3

Menú de ajuste

TECLA 3





TECLA 2

Line svc= Modo de calentamiento


R- Cuf = B/B

V- zize = Amplitud vertical



G- Cuf = B/B

V- Pos = Centrado Vertical



G- Cuf = B/B

H- Phase = Centrado Horizontal


B- Cuf = B/B

Line = Screen





R- Drive = B/B

B-Brit = Ajuste del Sub-brillo


B- Drive = B/B

Vco = 

RF Delay = Ajuste del AGC



TECLA 4  Control de usuario

TECLA 5 Para el control de volumen

5- Modelo ATEC PANDA. 2168-B (mando usuario)

1. Presionar la tecla MENU del tvs y  MUTE del mando.

A- Escoger el MENU de Ajuste con las teclas del 1-9

  B- Escoger el parámetro a Ajustar con Chup/Dwn 


C- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


D- Salir del modo de ajuste presionar la tecla MENU/ MUTE.

E- Mando tecnológico, se entra y sale con la tecla TEST

Menú #1 No se ajusta



Menú #6  ( no se ajusta)







RB-(0-15)= 7  balance reajustar el tinte no se toca

Menú #2 




R/B(0-15)=7 balance reajustar el tinte

Star on-  desactivar 

Osd Contraste-1



Menú # 7
( no se ajusta)

WIDE- 20




H- blank- L= 4

Zoom- 90




H- blank- R= 4

Menú #3




V- comp
7

H phase- 11 ancho 



H- frecuen
24

V- pos- 32




FB-P SKB-Bw-1

V-zize- 64

V- line-13




Menú # 8 (para tvs estéreo

V- SC- 5Se 




Sub-bass-42

Osd- 20 Displey



Sub- trable-42







Logo-time=12 sgs 

Menú #4

Rf-AGC – 20

 Menú #5





Menú #9
(no se toca)

Cl –32 = nivel de Contraste



Vídeo level-1


BT- 38= nivel de brillo



Sub- contraste-127


CT- 48






Sub- color-127 (ntsc

SC= 0 =SCREEN




Sub- color-127 pal

RB = 30





Sub- sharpness- 32

GB-= 80


BB = 40





Sub-tinte-51

RD = 80





Brit- ABL Th-4

GD =15





Brit-ABL-0

BD = 80

SD = SUB-BRILLO 
 Situar el sub-brillo en 100

Nota 1: En estas condiciones se ajusta el screen en el punto que tienda a desaparecer.

Nota 2: Teclas 1 y 2 para ajustar la Bia R.

Nota 3: En esta condición de ajuste se busca el mejor


 Tecla 5 y 6 para ajustar la Bia azul.


 Blanco posible en la línea vertical


 Tecla 9 y 0 para ajustar Bia verde

Menu #10

Test señal-0

sound-trap-0

cpu volumen-1

Head phone  0
7. Modelo DAYTRON  DCTV 14-/21/25/27-R (mando de usuario)

1- Presionar la tecla SLEEP/ Mute/DISPLEY/MENU del mando

  A Escoger el parámetro a Ajustar- con CH-UP/DWN


B- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


C- Salir del modo de ajuste presionando cualquier tecla (DEJAR  EN MEMORIA)

TES

NO 1= H.frec 


30


NO 17= B.bias

106

NO 2= H.fhase 

1


NO 18= R.DRIVE

85

NO 3= H afc 


1


NO.19=.G. drive

12

NO 4= H.blk s/w

5


NO 20=.B.drive

78

NO 5= H.blk r/l

5


NO 21= Sub-contraste
20

NO 6= V zize


35


No 22= Sub-tinte

27

NO.7= V.line


13


NO 23= B.l.k s.t.

0

N0.8=.V.pos


46


NO 24= B.g.s.l.g

1

NO.9= V.sv


30


N= 25= R.gd.ef

0

NO10= Rf-agc

4


No 26= Angle


8

NO11= Hertt run

0


NO 27= Snd trap

1

No 12= Screen

0


No 28= Video level

7

NO 13=Sub-brillo

47


N= 29= Fm level

15

NO 14 V kill


0


NO 30= Tuner type

0

NO 15=R.bias


104


NO 31= Opt.avsw

0

NO 16= G.bias

160


NO.32= 14,21/25,29

0

8.Modelo PHILLIPS (mando de usuario)

1- Presionar la tecla  062596 OSD

62596-MENU-.(salir del modo apagar el tvs )


A- Se escoge el parámetro a Ajustar- con CH-UP/DWN


B- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 

C- Salir del modo de ajuste presionando cualquier   tecla del mando

9. Modelo TV SONY 

1- Presionar las teclas: Display / 5 / Vo UP / Power

A- Tecla 1 y 4: Seleccionar el Menú a ajustarse

B- Tecla 3 y 6: Para fijar el valor del parámetro a ajustarse

C- Tecla MUTE / RETURN  para memorizar

10 - Modelo Tvs LED (Mando de usuario)

A- Con el tvs apagado
B- Presionar las teclas: Menu./ Display./ 3 / 8 / Power

C- Salir del modo de ajuste apagando el tvs

11- Modelo San Sun

A- Con el tvs apagado

B1- Presionar la tecla 1 / 8 / 2/ Power

B- Salir del modo de ajuste apagando el tvs

12 –Modelo  ATEC 21T5A Haier 
 (mando usuario)

2. Presionar la tecla MENU del tvs y  MUTE del mando.

A- Escoger el MENU de Ajuste con las teclas del 1-9

  B- Escoger el parámetro a Ajustar con Chup/Dwn 


C- Ajustar con  volumen up/dwn el valor del parámetro seleccionado 


D- Salir del modo de ajuste presionar la tecla St-By

F- Mando tecnológico, se entra y sale con la tecla TEST

Menu 1



M6

+ B  Adj

61

Vif Gain

7

Againg Test

-

FM Gain

88

MA
(vol+/ 
)
SAP

Y Delay

6

AV2


1

C Trape

0

S Video

1

Gamma

3

Internet

0

H. Afc 1 Gaibn
1






H. Afc Gaun 

0

M2




M7
Auto vif  vcc

no

O SD. H pos

29

Auto Rf Agc

88

OSD
Level

0

H..vco
 Adj

3

O.S.D
Clip

1

Rf Agc Adj

88

Analgo OSD

1

Star-on


0

C,R.T Protección
0

Logo tine

8

V .curve . Mode
0

Welcome timer
5

V. Curve Pos

00-01







V. curve Data

30

M;3




M8

V. zize Adj

26

Sub volumen
tvs
10

V. SHIFT Adj

3

C. BPF SW

0

H. shift Adj

10

killer
Level

0







ABCL Gain

30



ACL / ABCL

1

M4 

C.T


70 

M9
B.T


70

Sync SLICE Level
2

S.C


0

Sync SLICE

1

R.B


110

FBP SlICE VOL
0

G.B


110

1WINDOW

0

B.B


110

v syc det

1

R.D


70

bgp sw


1

G.D


70



S.B


160
M.5




M0

P. Effect

normal

SC Brillo

65

Contraste

70

Sub Contraste

65

Brillo


70

Sub Color

127

Sharp


70

Sub Tinte

66

Color


50

Sub Bass

31

Egualizer

Flast

Sub Trable

31

Bass


-15

Trable


120

SAP 
Sirve para cuando se trasmite una película con dos lenguaje ( idioma  y puede ser traducida en otro  (ESTO OCURRE EN ESTEREOFONIA)

TEC: ISRAEL ESCALONA FERNANDEZ

27-05 05

