Modos de Servicio de Televisores
El propósito de esta recopilación es facilitar la labor del técnico electrónico a la hora de realizar reparaciones o ajustes de los televisores modernos, controlados por microprocesador.
Se describe aquí, la forma, método o código para acceder al Modo de Servicio (Menú de Servicio o Set Up) de diferentes marcas y modelos de Televisores, pero no se profundiza en detalles sobre los ajustes respectivos de cada caso.
Los datos incluidos aquí, fueron recopilados de diversas fuentes: manuales de servicio, Internet, servicios oficiales de algunas marcas y colaboraciones aportadas por colegas electrónicos.
El autor no se responsabiliza de la exactitud de todos los datos, y agradece cualquier observación, o aporte para ampliar o corregir la información que aquí aparece.
Algunos modelos de una misma marca, pueden usar diferentes métodos de acceso al Modo de Servicio. También puede ocurrir que alguno de estos métodos sirva para otras marcas que utilizan el mismo chasis o microprocesador.
Siempre que sea posible, los ajustes deben realizarse siguiendo las recomendaciones y procedimientos que indica el fabricante en su Manual de Servicio. Cuando se disponga de este, claro está. (Puede buscar en: Manuales y Diagramas)
Es recomendable tomar nota de los diferentes valores que se presentan en el menú de servicio, antes de efectuar alguna modificación en los mismos, así podrá volver ajustarlos al valor que estaban, si se presenta algún problema después de los cambios.
ATENCION: si usted no tiene conocimientos técnicos y experiencia en la reparación de TV, no intente realizar ningún tipo de ajuste. Los cambios inapropiados en los ajustes de un televisor pueden ocasionar mal funcionamiento e incluso severos daños al equipo.
	Admiral
AIWA
AKAI
Ansonic
APEX
Atec-Panda
ATVIO
Audinac
Aurora
Basic Line
Better
Blue Sky
Broksonic
CCE
Challenger
Citizen
Columbia
Continental
Crown Mustang
Cyberlux
Daenyx
Daewoo
Daytek
Daytron
Dikler
Diplomatic
Disney
Durabrand
Ecron
ELBE
Elektra
Emerson
E-Tech
Ferguson
First Line
	Fisher
General Electric
GoldStar
Goldtek
Gradiente 
Grundig
Haier
Hamilton
Hawk
Himitsu
Hipson
Hisense 
Hitachi
Hitech
Hyundai
IRT
ITT
JVC
jWIN
Kalley
Ken Brown
Kenix
Kenneer
Kioto
Konka
LG
Magnavox
Majestic
Makrosonic
Mastertech
Mastervision 
Memorex
Microsonic
Misawa
Mitsubishi
	Mitsui
Mustang 
M&S
Naoki 
New Point
Nippon
Noblex
Nokia
Nordmende 
OKI 
Olimpo
Orion
Panasonic 
Panavideo 
Panavox 
Panda
Panoramic
Parker
Philco
PHILIPS
Portland
Polaroid
Precision
Premier
Prima 
Proscam
Protech
QAP
Quasar
Ranser
RCA
Riviera
Royal
Saba
	Sakura
Samsung
Sankey 
Sansei
Sansui
Sanyo
Serie Dorada
Sharp
Shimasu
Shneider
Sigma
Silver
Simply 
Singer
SONY 
Spica 
Starlight
Talent
Tatung
Telefunken
Telesonic 
Thomson
TLC 
Tonomac
Top House
Tosaki 
Toshiba 
Truesonic
Vestel
Videologic
Watson
White-Westinghouse
Zenith
Zonda


Ultima actualización 14/11/2015
	Marca
	Modelo
	Chasis
	Descripción

	
Admiral
	TM1021
	 
	Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Para salir, pulsar MENU

	
	TSS-2100A90J
	JYM-710-00
	Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM.

	
	TG2100A
TG1029A
	 
	Ver: Daewoo

	
	AD294
	 
	Ver: ITT SAT294

	
AIWA
	 
	 
	Encienda el TV. Abra el control remoto y busque las teclas que no tienen acceso para el usuario. Al presionar una de ellas y luego DISPLAY aparecerá en la pantalla el menú de servicio. Con CANAL +/- selecciona el ítem. VOLUMEN +/- y DISPLAY muestra los datos a ajustar. Para salir, presionar DISPLAY y la otra tecla oculta en el control remoto, aparecerán los caracteres INITIAL por unos segundos y el TV se apagara. 

	
	TV-AR295
y otros
	 
	Presione SW702 (Service) en la placa principal del TV, o modifique el C/R colocando un pulsador entre los pines 13 y 16 del integrado del mismo. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar OSD/OUT en el C/R.

	
	VX-T1470
VX-T2170
VX-G142
VX-S135
VX-S205
y otros Combos (TV-VHS)
	 
	Desconectar de la línea de CA por más de 30 minutos, o cortocircuitar el condensador de Back-Up que mantiene la programación. Colocar el volumen al mínimo, presionar VOL- y simultáneamente el la tecla 9 en el C/R. Con los botones 1 al 7 (o 1 al 8 en algunos modelos) se selecciona los diferentes modos (sub-menú) de ajuste. Con VOL+/- se ajustan los valores. Presionar 8 (o 0 en algunos modelos) para salir y guardar. 

	
	 
	 
	Con el TV encendido, presione la tecla TEST en el control remoto, luego presione DISPLAY. Con CANAL+/- mueve el cursor, con VOL+/- ajusta el valor. Presione DISPLAY y FINISH

	AKAI
	CFT2092
	 
	Con el TV encendido, presionar en él la tecla VOL-, cuando el volumen llegue al mínimo, presionar en el C/R la tecla 9

	Ansonic
	 
	 
	Ver: Precision

	
APEX
	AT2002S
AT2008
	CN-12C1
	Bajar de volumen a 0, presionar las teclas: MUTE en el C/R y VIDEO en el TV simultáneamente. Para realizar ajustes teclas: MENU SELECT. Para salir: tecla stand by en el C/R.

	
	 
	 
	Bajar de volumen a 0, presionar las teclas: MUTE en el C/R y MENU en el TV simultáneamente durante 3 segundos. Con las teclas de cursor se seleccionan los itém y ajustan los valores. Para salir y guardar POWER

	
	 
	 
	Presionar PROD para entrar, con MUTE y DISPLAY selecciona sub-menú, SLEEP para entrar. POSICION o CHANEL selecciona ítem, VOL +/- ajusta el valor  

	
	 
	 
	Ver: Premier o jWIN 

	
Atec-Panda
	 
	 
	Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MUTE en el control remoto.
Con las teclas 0 a 9 selecciona los diferentes menús de ajustes

	
	
	 
	Cortocircuitar temporalmente los puntos W325 y W326

	ATVIO
	MTV2110
	 
	En el control remoto introducir la siguiente secuencia: MENU, 6, 4, 8, 3. Para seleccionar parámetros CH+/- para ajustar valor VOL+/-. Para guardar POWER.

	Audinac
	ST2157
	 
	Ver: Microsonic o Daewoo

	Aurora
(Argentina)
	MRT-CT20D
	 
	Ver: ITT SAT294

	
	MRT2070
	 
	Ver: Noblex

	Basic Line
	 
	 
	Ver: Precision

	Better
	BTV 2127
	 
	Ver: Disney

	Blue Sky
	 
	 
	Ver: Precision

	
Broksonic
	K2107
	 
	Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE

	
	 
	 
	Ver: Orion

	
CCE
	HPS-1402
HPS-2002
HPS-1404
HPS-2004
	 
	Presionar la tecla SERVICE ubicada en la placa principal cerca del "micro". Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

	
	HPS-1405
HPS-2005
HPS-2706C
	 
	Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 24 del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

	
	HPS-1471
HPS-1478
	 
	Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 78 del IC701 (TDA 9570H). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor

	Challenger
	TV-21S7
Ultra Slim
	 
	MUTE, 2, 7, 9, POWER

	
	TU-2156
Ultra Slim
	 
	En el C/R intruducir la siguiente secuencia: MENU, 6,4,3,8, SLEEP, MUTE, volumen en 0

	
	 
	 
	Ver: Daewoo y Hyundai 

	Citizen
	 
	 
	Ver: Zenith

	Columbia
	XT2099
XT20A9
XT14A9
	 
	Ver: Majestic

	Continental
	CT-1412B
	 
	Con el TV apagado, presione y suelte P+ y P- en el panel frontal y encienda el TV

	
Crown
Mustang
	CM-2002
CM-2007
	 
	Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo y que se encuentran debajo de "Canal previo" y "Sonido".
Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- ajusta su valor.

	
	CM2893
CT2901R
	H-904
	Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
Otra secuencia: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY

	
	CT-1405
	H-613M
(chino)
	Utilizar las teclas ocultas en el C/R. Luego con CANAL +/- selecciona el parámetro y con VOL +/- ajusta el valor. Para salir presionar la misma tecla con la que accedió

	
Cyberlux
	TVR2CX-21US
	 
	Con el TV encendido, en el C/R oprimir la secuencia: MENU-6483, aparecerá la letra “M” (modo de servicio). Precionar MUTE para acceder a los sub-menus, aparecerá el primero (M0). Para ir cambiar de sub-menu usar las teclas 1 al 9. Importante: en el sub-menú M2 deberá colocar la opción SET-UP SEL en 1 para poder acceder al resto del menú de servicio

	
	TCMF-22366
	 
	Presionar VOL- en el panel del TV hasta llegar a cero (0) y sin soltarlo presionar DISPLAY en C/R

	Daenyx
	2097
	H-502N
	Ver: Noblex

	
Daewoo
(sus chasis son usados por diversas marcas)
	DTQ-14V1
DTQ-20V1
y otros...
	CN-001
CM-003
y otros
	Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.

	
	 
	 
	Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

	
	DSC3270e
DTJ28A7
DTP28G8
14C4NT
20C4NT
y otros
	 
	Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.

	
	 
	 
	Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER

	
	CTF2162
	 
	Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas

	
	CTF2735
	 
	Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: SLEEP, PIC, DSP, MENU. En pantalla aparecerá Factory Alignment Menú.
Con MENU selecciona la página o sub-menú. Con las teclas de cursor arriba y abajo selecciona los parámetros. Con las teclas de cursor izquierda y derecha ajusta los valores.
Para salir del Menú de fábrica presionar SLEEP

	Daytek
	 
	 
	Ver: Daewoo

	Daytron
	 
	 
	Ver: Kioto, Majestic o LG

	Dikler
	H2128
	 
	Ver: jWIN

	Diplomatic
	 
	 
	Ver: CCE

	
	DI-2970
	 
	Ver: Ken Brown

	
Disney
	Varios modelos
	 
	Presione la tecla VOL - en el TV hasta el mínimo. Sin soltar la tecla de volumen presione DISPLAY en el C/R.
Después de entrar en el modo-D o en el modo-S, presione OK. Con programa up/down para seleccionar el menú del menú 1 al 22, presione OK para entrar al menú. Con las teclas de programa up/down para seleccionar el parámetro. Con las teclas el VOL +/- ajusta el valor. Presione nuevamente el modo-D o en modo-S para salir.

	Durabrand
	 
	 
	Ver: jWIN , Mitsui

	
Ecron
	 
	CTG-AA
(chino)
	Seleccionar canal 75, presionar simultaneamente la tecla OSD+ del C/R y la tecla MENU en el TV durante 4 segundos. Con las teclas P+ y P- se selecionan los parámetros, con V+ y V- se ajusta el valor. Para memorizar los ajustes teclas Menú o Install del C/R. Para salir sin memorizar: Apagar el receptor con el Interruptor

	ELBE
(SELECO)
	2824
	PC200
	Pulsar simultáneamente: V- y V+ en panel frontal del TV, y STAND-BY en el C/R. Para cambiar ítems las teclas de volumen. Con  las teclas de programa cambia el valor. Salir con la 'tecla verde' del C/R.


	
Elektra
Columbia, Royal y otras marcas
	EKTVM14
... y otros
	chasis chinos
	Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE. Para seleccionar parámetro teclas P+ y P- del C/R, para ajustar valor VOL+/-. Para salir y guardar cambios MENU

	
	 
	 
	Ver: Daewoo

	
Emerson
	ET-13P2
	 
	Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.

	
	ETV29F11
ETV20
	 
	Se ingresa con botón oculto dentro del control remoto

	
	 
	 
	Con el TV enciendido, presione en el C/R la secuencia RECALL, VOL -, RECALL. Con las teclas canal +/- y volumen +/- se seleciona y ajusta los diferentes parametros

	
	 
	 
	Ver: Orion y Mitsui

	E-Tech
	 
	 
	Ver: Hyundai 

	Ferguson
	 
	TX91
	Ver: Thomson

	
First Line
	BPF2903
	 
	Bajar el volumen a 0, presionar y mantener presionado MUTE en el c/r, 2 segundos después presionar MENU en el TV (aparecerá una S en pantalla)

	
	 
	 
	Ver: Precision

	Fisher
	 
	 
	Ver: Sanyo

	GoldStar
	 
	 
	Ver: LG

	Goldtek
	XT-13H9
	 
	Ver: Majestic

	
Gradiente
	HT-M299S
	 
	Con el TV en stand-by, en el C/R presione simultáneamente STATUS y DISPLAY por 15 segundos, luego POWER. Para seleccionar parámetro use MENU UP/DOWN, para ajustar valor MENU LEFT/RIGHT. Para salir presione EXIT en el C/R

	
	TV-1420
TV-2020
TV-2920
	 
	Presione simultáneamente MENU en el C/R y en el TV durante algunos segundos. Para seleccionar función utilice las teclas de cursor del C/R. Con MENU selecciona menús de ajuste. Para salir presione DISPLAY

	
	GT-1430
GT-1433
GT-2030
GT-2033
	 
	Presione simultáneamente MENU en el C/R y en el TV durante algunos segundos. Para iniciar ajustes utilice la tecla UP. Con UP/DOWN seleccione el ítem, con VOL+/- realice el ajuste

	
Grundig
	GR203
	(chasis ídem Noblex 21TC631 - Argentina)
	Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.

	
Haier
	L26F6
L32F6
	 
	En el C/R presionar MENU seguido de la secuencia 8,8,9,3. Para salir presionar EXIT

	Hamilton
	 
	 
	Ver: Majestic

	Hawk
	 
	 
	Ver: Premier o jWIN 

	Himitsu
	 
	H-613M
(chino)
	Ver: Crown Mustang

	
Hipson
	29HTV
	HE828A
	Desde el C/R introducir la secuencia: MENU, 1, 9, 7, 6. Con teclas 7 y 8 se selecciona el sub-menú, con el cursor se cambia ítem y valor. Para salir y guardar: MENU

	
Hisense
	LCD 
varios modelos
	 
	Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, BALANCE, 1,9,6,9

	
	
	
	Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, 1,9,7,6. Con tecla 7 cambia los sub menús

	
Hitachi
	20SA3B
27CX5B
27CX25B
	M3LUX
	En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A.

	
	CDH-29GS5
	H-902F
	Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory".
1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar:  MENU, CH y VOL

	
	CDH-21GFS12
CDH-29GFS12
	 
	Presionar MENU + QVIEW + MUTE, para avanzar en el menú de opciones: MUTE, para retroceder tecla: QVIEW. Para salir tecla MUTE (o tecla TIMER)

	
	CDH-29GS2
	 
	Utilizar las 4 teclas internas del C/R

	
	CPT-2150
	H-612M
	Ver: Noblex

	Hitech
	 
	 
	Ver: Premier o jWIN 

	Hyundai
Kalley, Sigma, Olimpo, Simply, Mastertech E-Tech, Parker y otros chinos
	 
	 
	Presionar RECALL y VOL- en el C/R, simultáneamente. Para desplazar en los Sub-menús Factory, Balance B/W y Adjust, presione de nuevo RECALL en el Remoto y VOL- en el TV simultáneamente. Para seleccionar ítem CH+/- , para ajustar valor: VOL+/-. Para grabar los cambios, MUTE en el remoto.

	
	 
	 
	Con el TV encendido introducir en el C/R la secuencia: MENU, 6,4,8,3. Aparecerá el mensaje FACTORY. Introduzca nuevamente la secuencia 6,4,8,3, entrará a la opción: B/W BALANCE, al presionar MENU aparece ADJUST. Presionando MUTE selecciona los diferentes sub menú: SERVICE 0 al 7. Para salir presionar MENU

	
	HTV2020
	CN-12C1
	Ver: APEX

	
	HYPF 21S2
	 
	Utilizar tecla interna del c/r

	IRT
	TCR-1401
TCR-1426
	 
	Con el TV encendido, introducir rápidamente en el C/R la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE. Con P+/P- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor o se ingresa al sub-menú. Para salir, presionar MENU

	
	TCR-1422
TCR-2022
	 
	Con el TV encendido, introducir rápidamente en el C/R la secuencia: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para salir presionar tecla DISPLAY

	
	TCR-1423
TCR-2023
	 
	Con el TV encendido, presionar en el TV la tecla VOL-, cuando el volumen llegue al mínimo, presionar en el C/R la tecla 9

	
	TCR-1425
	 
	Con el TV encendido presionar en el C/R: MENU, QWIEW, MUTE. Con PROG +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se cambian el valor, con la tecla del reloj se cambia los sub. Menús

	
	TCR-2025
	 
	Conectar momentáneamente a tierra el pin 78 de IC101. Para salir presionar MENU

	
	TCR-2160
	 
	Mantener presionado MENU por diez segundos, aparecerá el menú, luego el número del canal, en ese momento introducir la secuencia 9,7,3,1 y presionar ENTER. Para salir: ENTER.

	
	CTK-2960
CTK-2070ST
	 
	Utilizar la tecla interna del control remoto

	
	TCR-1421/4/5
TCR-2162/3/4
CTK-2180/2
CTK-2190/1
y otros
	 
	En C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con CH +/- selecciona los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para cambiar de menú: TIMER. Para salir: MENU

	
	CTK-2195UP
	 
	Con el TV encendido, introducir el el C/R la secuencia: MENU, SLEEP, PP

	
	CTK-1501
	 
	Con el TV encendido, presionar en el C/R la tecla MENU y luego la tecla TIMER cinco veces seguidas. Con CH +/- selecciona el ítem, con VOL +/- ajusta el valor.

	
	CTK-2962ST CTK-2991UP
	 
	Con el TV encendido, presionar en el C/R la tecla MENU y luego la tecla DISPLAY cinco veces seguidas. Con CH +/- selecciona el ítem, con VOL +/- ajusta el valor.

	
	 
	 
	Ver también: Premier , jWIN , Daewoo

	
ITT
	SAT294
	 
	Con el TV apagado (stand-by), oprima la siguiente secuencia del control remoto: MUTE, 3, 7, 2, POWER. Con la tecla 10 selecciona el ítem y con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios presione POWER

	
JVC
	2973AR
...y otros, incluyendo LCD y Plasma
	 
	Con el TV encendido, presione simultáneamente DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto. Para seleccionar los ítem presione MENU UP/DOWN (subir/bajar). Para cambiar valores MENU LEFT/RIGHT (izquierda/derecha). Para salir presione EXIT. 

	
	2184A
	 
	Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, MENU, MENU, 1; colocar la hora 3:21, oprimir STD, VSM y DISPLAY simultáneamente.

	
	 
	 
	Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en "0" min. Mientras la indicación permanece en pantalla, presione simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS en el C/R. Para salir presione dos veces EXIT

	
	AV2186
AV2196
	 
	Desde el control remoto, seguir rápidamente la siguiente secuencia: Presionar MENU, seleccionar AJUSTE DEL RELOJ, ponerlo en 3:21, presionar MUTE (Silencio), luego controles de imagen (las teclas de flecha subir o bajar) .  Con 1, 2 y 3, selecciona los diversos sub menús. Para salir presione MUTE.

	
	AV-32F475
	 
	En el C/R original colocar switch TV/CATV en TV, y switch VCR/DVD en la posición VCR, con SLEEP TIMER poner en "0 minutos", luego presionar "VIDEO STATUS" y "DISPLAY" simultáneamente. Para salir presionar "EXIT"

	
jWIN
Dikler, Riviera, Royal, Kenix, QAP, IRT y otros chinos
	 
	 
	Presionar PROD para entrar, con MUTE o DISPLAY se desplaza por las páginas, SLEEP para entrar a Sub-menú, con POSICION o CHANNEL selecciona los Items, VOL+/- ajusta el valor

	
	CTM-1420
	 
	Con el TV encendido, en el C/R presionar la secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU 3. Con CH +/- selecciona parámetros, con VOL +/- ajusta el valor. Para salir y guardar presionar DSP o SLEEP

	
	 
	 
	Con VOL- poner volumen al mínimo, luego MENU en el C/R, despliegue menú PICTURE, inmediatamente introduzca la secuencia: 6, 5, 6, 8 (o 5,6,8). Entra al modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar: SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar sub-menú "0" de ajustes de geometría. Para seleccionar ítem, P +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW o MENU

	
	JV-TV9021
	 
	Con el TV encendido presionar en el C/R la siguiente secuencia: MENU, MENU, Q.VIEW, MUTE. Luego con la tecla SLEEP se desplaza entre los diferentes Sub-Menus

	Kalley
	 
	 
	Ver: Hyundai

	
Ken Brown
	TKB2128
	 
	Introducir en el C/R la siguiente secuencia: SKIP, MUTE, BAND. Con CH +/- se seleccionan los ítem. Con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar la tecla P (Picture) en el C/R

	
	KB-2122ST
TKB2188
TKB2920
TKB2968
	 
	Oprimir las teclas VOL- en el TV y DISPLAY en el C/R simultáneamente. Con CH +/- cambia la opción, con VOL +/- ajusta el valor, para grabar los datos oprimir la tecla ENC

	
	BK2120
	 
	Ver: Serie Dorada SD-21D1

	
	 
	 
	Ver: Panavox ITV-2152

	Kenix
	 
	 
	Ver: jWIN

	Kenneer
	 
	 
	Utilizar las teclas ocultas, no accesibles para el usuario, dentro del C/R

	
Kioto
	CTR-2100
...y otros
	 
	En el C/R (RC- F70) presionar la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU . Seleccionar con CHANEL+/-, ajustar valor con VOL+/-. Para salir POWER

	
	 
	 
	Oprimir la tecla VOL- en el TV y la tecla DISPLAY en el control remoto simultáneamente

	Konka
	 
	 
	Ver: Orion , Hipson

	
LG
GoldStar
	CP-14K70
CP-20K70
CP-29K40
CP-29K44
...y otros
	MC83C
MC999
MC-7CD
MC-99GA
...y otros
	Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto.
Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER

	
	 
	SC-23A
	Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER)

	
	CN-20D99
	NC-6HA
	Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R 

	
M&S
	CTM1420
	 
	Introducir la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP (DISPLAY), MENU. Para salir DSP, 0, SLEEP

	
Magnavox
	 
	 
	Con el TV encendido, presione en el control remoto la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU. Presione la tecla MENU en el TV. Con CANAL +/- selecciona los ajustes, con VOL +/- los valores. Para guardar los cambios presione POWER en el TV.
Modo ajuste:  con el TV encendido, presione en el control remoto la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, OSD

	
Majestic
	XT-20A9
XT-20E9
	 
	Con el TV encendido en un canal activo, oprimir en el C/R: SLEEP, MUTE, DISPLAY, MENU. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir: DISPLAY o SLEEP

	
	XT 13H9
y otros...
	 
	Con el TV en Stand By, desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MUTE, DISPLAY, POWER

	Makrosonic
	 
	 
	Ver: Mitsui , Daewoo

	Mastertech
	 
	 
	Ver: Hyundai

	
Master vision
	CD3730
	 
	Presionar RECALL en el C/R y V- en el TV, repetir la operación para selecionar los diferentes sub-menú: B/W Balance, Adjust y Setup.

	
	
	
	Ver: Hyundai

	Memorex
	 
	 
	Ver: Orion

	
Microsonic
	14TAC
	 
	Con el TV apagado, usando el control remoto RD3401A, presionar la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Ingresar a la opción "Adjustment". Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

	
	Chinos
	 
	Presionar la tecla oculta que se encuentra en el C/R entre Sleep y CCD. Con TV/AV cambia la página de menús

	
	20ZFC
	 
	Con el TV encendido, retirar la tapa superior del c/r y presionar simultáneamente las tres teclas ocultas que no tienen acceso desde el exterior

	Misawa
	 
	 
	Ver: Microsonic , Daewoo o Ken Brown

	
Mitsubishi
	 
	 
	Con el TV encendido, presione: MENU, 2, 3, 5, 7 o esta otra secuencia: MENU, 1, 2, 5, 7. Con las teclas AUDIO y VIDEO elegir los respectivos grupos de ajustes. Para guardar los cambios presione ENTER, para salir MENU.

	
	
	
	otras secuencias: MENU, 1, 2, 5, 9 - MENU, 1, 3, 7, 0 - MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9 - MENU, 8, 2, 5, 7

	
Mitsui
	 
	 
	En C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con CH +/- selecciona los ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: TIMER. Para salir: MENU

	
	 
	chasis chinos
	Poner volumen al mínimo, introducir la siguiente secuencia: MENU, 6, 4, 8, 3. Con las teclas 1 al 4, selecciona páginas M1 a M4. Presionar DSP o SLEEP para salir

	
	MTV2108PF
	chasis chino
	Ver: jWIN  (Con VOL- poner volumen al mínimo,... )

	
Mustang
	2004/5
	H907F
	Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se selecciona, con VOL+/- se cambia.
Para salir, pulsar MENU

	Naoki
	NK1408
	 
	Ver: Elektra

	
	 
	 
	Ver: Mitsui

	
New Point
	 
	 
	Con la tecla oculta en el C/R (ubicada al lado de la tecla SISTEM  y debajo de MUTE) se entra y desplaza por los diferentes sub-menúes y también se sale. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/-

	
Nippon
	CTV-2198
CTV-2199
	 
	En el C/R presionar rápidamente la siguiente secuencia: CLEAR, VOL-, CATV/TV. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/-, para salir PICT

	
Noblex
(y otros)
	14TC612
20TC613/G
21TC621G
	H-501N
H-612M
	Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio (una de las teclas activa función HEAT-RUN)

	
	21TC617
21TC618
	DY-450
DY-451
	Ver: Samsung chasis DY-450, DY-451

	
	14TC616
20TC615
	 
	Con el TV en Stand By, presionar en el C/R la siguiente secuencia: MUTE/PAUSA, 1, 8, 2, POWER.

	
	14TC628
	 
	En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior. Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a menúes siguientes. Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir presionar nuevamente las tres teclas

	
	25TC630
29TC629
33TC634
	 
	Con el TV en Stand By, presionar en el control remoto la siguiente secuencia: PAUSA, 3, 7, 2, POWER

	
	14TC632
20TC633
20TC637
21TC631
	 
	Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú

	
	14TC639
20TC640
	 
	Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto.
Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R

	
	29TC614
	DY-800
	Se requiere un C/R especial que proporciona el fabricante. Pero se puede usar un control que utilice el C.I. SAA3010 o el PT2210. Puenteando los pines 1 y 11 se entra al modo de servicio

	
	21TC655
	M123A
	Con el TV encendido, mantener presionada la tecla VOL- del panel frontal hasta llegar al mínimo, en el c/r presionar la tecla DISPLAY. Con las teclas numéricas o con CH+/- se seleccionan los diferentes menús (FAC01 a FAC18), con OK se ingresa, con CH+/- se selecciona el parámetro, con VOL+/- se ajusta el valor. Para salir y guardar los cambios apagar el TV desde el c/r y luego el interruptor POWER del panel frontal.
En algunas versiones, para salir y grabar cambios, presionar la tecla S.EFFECT del c/r, aparecerá en pantalla la palabra WAIT y luego OK.

	
Nokia
	6363
7192
	 
	Desde el control remoto presionar en rapida secuencia los siguientes botones: -/-- , MENU, TV.  Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor

	
	5575
	 
	Desde el control remoto introducir la siguiente secuencia: I, M, P.


	
Nordmende
	 
	 
	Desconectar el TV, mantener presionada la tecla ROJA, conectar y encender. Para memorizar cambios tecla ROJA, para salir: MUTE

	
OKI
	 
	 
	En el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, 4,7,2,5. Con las teclas de cursos se seleccionan y ajustan los diferentes parámetros

	
	
	
	Ver: Precision

	Olimpo
	 
	 
	Ver: Hyundai

	
Orion
(y otras marcas)
	 
	 
	Con el TV encendido sin OSD, presionar en el Control Remoto, la tecla oculta a través de un pequeño orificio que hay en él (Si no tiene el orificio, desarmarlo y buscar una tecla que no es accesible externamente). Los sub menúes e ítems se seleccionan con el número correspondiente. Los valores se ajustan con VOL+/-, para salir y guardar, oprimir: 0 (en ciertos chasis puede ser 8)

	
	 
	 
	Poner volumen al mínimo, presionar VOL - en el TV y al mismo tiempo 0 (cero) o 9, en el C/R durante 2 segundos

	
Panasonic
	CT-20R15
CT-27SF24
CT-31XC24
CT-27XF34
CT-F29992
CT-G2159E
(y otros)
	ADP302
GL10C
KP360
(y otros)
	Con el TV encendido y usando el control remoto.
1) Seleccione el icono SET-UP en el menú principal y luego la modalidad CABLE en la opción ANTENA.
2) Seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30.
3) Presione ACTION dos veces para salir de los menús y sintonice el canal 124. 
4) Ajuste el volumen al mínimo (0). Al presionar nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK).
Para salir presionar ACTION y POWER simultáneamente por dos segundos.

	
	CT-215785
CT-315185
	AEDP242
NA6L
	Con el TV encendido, cortocircuite los puntos FA1 - FA2. Presione ACTION (o MENU) y VOL+ simultáneamente. Presione POWER en el control remoto para seleccionar los sub menúes de servicio. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presione POWER y ACTION (o MENU) simultáneamente por 2 o 3 segundos.    

	
	CT-1440R
	 
	Igual al anterior pero, en lugar de FA1-FA2, conectar TP8 a Ground

	
	TAU
	 
	Con el TV encendido, ajuste el volumen al mínimo, coloque la tecla OFF-TIMER en ON. Presione RECALL en el control remoto y simultáneamente VOL- en el TV. Con las teclas 1 y 2, selecciona los nodos de ajuste (CHK1; CHK2, ...), con las teclas 3 y 4 selecciona los ítem, con VOL+/- ajusta los valores.

	
	TX-25W3E
TX-28W3E
(y otros modelos europeos)
	 
	Ajustar los graves al máximo, agudos al mínimo, oprimir RESET en el control remoto y al mismo tiempo VOL- en el TV. Con las teclas de teletexto: ROJA y VERDE selecciona los ítem, con AZUL y AMARILLA ajusta los valores. Para memorizar los nuevos datos presionar STORE. Para salir NORM (normalización).

	
	CT-Z1422
(y otros modelos)
	 
	Presione simultáneamente el botón VOL- en el TV y la tecla 9 en el C/R por más de 1 segundo. Con CH+/- selecciona las opciones, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir, oprimir ACTION en el C/R

	
	 
	BR-20G11
BR-20A11
BR-29G11
	Seleccione el canal 124 (CATV), ajuste el volumen al mínimo con VOL- en el TV, ajuste SLEEP a 30 y presione VOL- en el TV. Para alternar para modo de ajuste (CHQ) presione POWER en el C/R. 
Para variar registros (DAC) teclas CH +/-. Para ajustar valores, teclas VOL +/-. Para salir presione simultáneamente ACTION y STAN-BY

	Panavideo
	PV1437
	 
	En el C/R oprimir la siguiente secuencia: DISPLAY, MUTE, MUTE, MUTE, para cambiar los sub-menúes, oprimir SLEEP, para salir MENU

	
Panavox
	14HAC
20HAC
29BDC
29BDP
	 
	Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Ingresar a la opción "Adjustment". Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".

	
	CE.com
	 
	Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo. Se activan dos menús de ajustes "Factory 1" y "Factory 2"

	
	ITV-2152
(Pure Flat)
	 
	Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER

	
	CT-29CR
	 
	En el C/R introducir la secuencia: MUTE, 3,7,2, POWER. Con 1 al 5 selecciona sub menús

	
	 
	 
	Ver también: Daewoo

	
Panda
	 
	chinos
	Presione simultáneamente MENU en el TV y MUTE en C/R. Con teclas 0 al 9 selecciona ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, apagar el TV y desconectarlo de la red por 15 segundos

	
	 
	chinos
	Unir temporalmente los puntos de prueba marcados W325 y W326

	
	 
	 
	Ver también: Atec-Panda

	Panoramic
	TVP-2914
	 
	Conectar a tierra (groud) por un momento el pin 78 del microjungla IC101= TDA9570H/N1

	
	 
	 
	Ver: CCE

	
	PA-2988
	 
	Ver: Ken Brown

	
Parker
	TU-2195
y otros
	 
	En el C/R introducir la secuencia: MENU, 6,4,8,3, MUTE. Para salir presione STANBY

	
	 
	 
	Ver: Hyundai o Panavideo

	
Philco
	TV-20V1 /
14V1 / 20V3
/ 20V4
... y otros
	CM-003
	Con el TV encendido, en el C/R introducir la secuencia: 1, MUTE, RECALL, MUTE, o esta otra: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Con CANAL +/- selecciona los ítem, con VOL +/- ajusta el valor. Para guardar cambios, oprimir DISPLAY, para salir: MUTE.

	
	TV-20V4
	 
	Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY. Para salir POWER

	
	PF2175
	 
	Presionar MENU en el TV y la tecla 2, 3 o 4 (según el menú que desee acceder) en el C/R. Con cursor arriba/abajo o CANAL+/- selecciona el ítem. con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar MENU en el C/R.

	
	PSC-2976
	 
	Con el TV desconectado de la red eléctrica presione a tecla MEMU y conéctelo, manteniéndola presionada por unos segundos. Presione MENU y VOL+ por más de dos segundos, luego POWER.
Para seleccionar ítem CANAL +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir MENU y POWER

	
	PCS-2956
	 
	Oprima VOL+ en el TV, sin soltarla oprima POWER, esperq que la imagen aparezca, suelte VOL+ y oprima al mismo tiempo VOL+ y VOL-, espere que aparezca el menú de servicio, con CANAL +/- selecciona y con VOL +/- ajusta el valor. Para salir apagar

	
PHILIPS
	 
	Y6
	Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU
Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-
Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios.

	
	20PT424A
21PT263A
25PT463A
y otros...
	PV4.0
	Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.

	
	21PT9467
	 
	Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK

	
	 
	TC8.1L
	Presionar VOL- en el TV hasta llegar al mínimo y luego presionar DISPLAY en el control remoto

	
	 
	Anubis S -BB
-DD
	M de S de chequeo (por omisión): cortocircuitar brevemente los terminales M28 y M29 mientras se enciende el TV. Para salir poner en "Stand by"

	
	
	
	Para entrar el M de S de ajustes, cortocircuitar brevemente los terminales M31 y M32 mientras se enciende el TV. Cursor izquierda, selecciona ítem. Cursor derecha selecciona datos. Cursor arriba o abajo (o Prog. +/-), aumenta o disminuye el valor seleccionado. Para salir poner en "Stand by"

	Portland
	PT1901
	 
	Ver: Daewoo

	Polaroid
	 
	CN-12C1
	Ver: APEX

	
Precision
Basic Line,
Watson,
Firts Line,
Sakura, Shneider y otras
	 
	AK19
	Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR (FEATURE), introducir la secuencia 4, 7, 2, 5. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.

	
	 
	AK20
	En el TV oprimir el botón VOL-, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: PROG, "--", TV. Para seleccionar los ítem presionar CH +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.

	
Premier, Silver, Mitsui, Starlight, IRT
y otros chinos
	 
	 
	Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU

	
Prima
	TCL2560
	 
	Con el TV encendido, sostenga presionada la tecla VOLUME DOWN en el TV hasta que llegue al mínimo y sin soltarla presione la tecla “0” en el control remoto tres veces. Presionar la tecla que tiene un candado cerrado, luego presione el número 6.

	
	 
	 
	En el C/R introducir la siguiente secuencia: DSP (Display), MENU, PIC. Con CH+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta en valor

	Proscan
	 
	 
	Ver: RCA


Cursos de Actualización para Técnicos en Electrónica
Cursos virtuales en video, reparación de TV LCD, Smart TV, computadoras portátiles, tarjetas de control de línea blanca, electrónica automotriz, reparación de ECUs,...
	
Protech
	2004
	 
	Retirar la tapa superior del C/R, dejando el teclado sobre la placa, existen varias teclas que no tienen acceso externo, con ellas se accede a los diferentes menúes de ajustes. Con las teclas CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor.

	QAP
	 
	 
	Ver: jWIN

	
Quasar
	SP2726K
SP2736K
SP3136
	AEDC224
AEDC242
	Con el TV encendido, cortocircuitar momentáneamente los puntos de prueba FA1 y FA2. Oprimir simultáneamente las teclas VOL+ y ACTION (o MENU). Con POWER selecciona los 4 diferentes sub-modos. CANAL+/- selecciona el ítem a ajustar, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar simultáneamente ACTION y POWER por 2 o 3 segundos.

	
Ranser
	 
	 
	(Para ajustes de sub-color y sub-brillo) Oprimir RESET, luego colocar en el control remoto, dos diodos (1N4148) entre los pines 6 y 10 del IC, unidos por sus cátodos. Desde la unión de los cátodos, conectar momentáneamente al pin 11. Repitiendo esto se cambia de ajuste. Con VOL+/- se ajusta el nivel correspondiente. Para salir, esperar que la indicación (OSD) en pantalla desaparezca.

	
	
	
	Ver: Microsonic y Daewoo

	
RCA
Proscam
General
Electric
	 
	CTC175
CTC176
CTC177
CTC186
CTC187
	Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P00 y V00. Presione VOL+ hasta que indique V76, entonces presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Para salir y guardar los cambios, presione POWER. 
Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado.

	
	RAR2050
RAR2150
GE-20091
... otros
	TX91
	Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P000 y V000. Presione VOL+ hasta que indique V076, V077, V078 o V079 según el grupo de ítems a ajustar, con CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos.

	
	19GT243
F19421
...y otros
	TX808
	En el TV, mantener presionado VOL- , presionar y soltar CANAL+ luego CANAL-. Con CANAL+/- selecciona el parámetro, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar ajustes presionar POWER.

	
	RAR-2990
	 
	Introducir en el C/R la secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menús Factory 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. Para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL

	
	 
	CH-10C5
(chinos)
	Poner el volumen al mínimo (00), presionar MUTE en el C/R de modo que aparezca la palabra MUTE en pantalla. Entonces, presione y mantenga presionado MUTE en el remoto y MENU en el TV, mantener ambos presionados hasta que aparezca el menú de servicio. Con las teclas de cursor < y > seleciona el parametro, con ^ y v ajusta el valor. Para salir y guardar presionar POWER

	
	27V412T
32V550T
14F512T
	MM134C
(chinos)
	Presionar VOL- en el TV, hasta el mínimo y sin soltarlo, presionar DISPLAY (o INFO) en el c/r. Aparecerá FAC1, con las teclas numéricas cambia de menú, con Chanel y VOL se selecciona y ajusta. Pulsando tecla OK cambia modo. Para salir y guardar presionar STD (o SOUND) en el c/r

	Riviera
	 
	 
	Ver: jWIN

	Royal
	2079
	 
	Ver: Majestic o jWIN

	Saba
	 
	 
	Ver: Telefunken o Thomson

	Sakura
	 
	 
	Ver: Precision (Watson, Firts Line y otras)

	
Samsung
	CN331E
CN3338
CN5039
CN565B
CT5038
CT5066
(y otros)
	K-1 
KCT12A
KTC57A
(y otros)
	Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar.
Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-. 
Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER.

	
	CX7039
	 
	Dentro del control remoto, en la placa, del lado de las pistas, hay marcado un diodo, colocar un 1N4148 o similar. Encender el TV y presionar MENU para entrar al modo de servicio.

	
	CW593
(y otros)
	 
	Con el TV apagado (stand-by) presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Con CH +/- se selecciona el ítem, con VOL+/- se ajusta el valor.

	
	 
	DY-450
DY-451
	Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio.

	
	Modelos europeos
	 
	Presionar la siguiente secuencia en el control remoto:
DISPLAY, PSTD, MUTE
o SLEEP, MENU, HELP
o DISPLAY, PSTD, SLEEP

	
	CS566BZ
	 
	Con el TV en Stand By, presionar la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, PSTD, MUTE, POWER

	
	PLH403
proyecc.
LCD
	L52A
	Con el TV apagado, presione en el C/R la siguiente secuencia: MUTE, 1, 8, 2, POWER, con VOL+/- se desplaza en el menú, con los botones MENU y MUTE cambia los datos. Presionar MEMORY para guardar datos. DELETE para salir.

	Sankey
	 
	 
	Ver: Daewoo , ITT

	
Sansei
	TVR1419
	 
	Con el TV encendido, pulsar la tecla MENU del TV y simultáneamente en el control remoto 1, 2, 3, 4, 5 o 7, con cada una de ellas se accede a un menú diferente, con CH+/- se selecciona el ítem, y con VOL+/- se ajusta el valor. Para salir apagar el TV.

	
	TVR2019
	 
	Ver: Sanyo C20LB94M

	Sansui
	TVM1915
	 
	Ver: Orion

	
Sanyo
Fisher
	AVM-2120MA
	21C6
	Presionar VOL- hasta alcanzar el minimo, mantener presionado VOL- y simultáneamente oprimir DISPLAY. Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta. Para salir POWER

	
	C14LT84M
C20LB94M
C27LW47
y otros...
	LA4-A
	Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto.
Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R.

	
	C21LB76
C33LJ26
...y otros
	LB1-A
LA6-A
	Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina

	
	 
	 
	Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores.

	
	 
	 
	Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU

	
	TVS-1430MA TVS-2142MA TVS-2152PF
y otros chinos
	TMPA-8823
TMPA-8859
	Dos modos de servicio: S y D Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r.
Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r.  Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY

	
Serie Dorada
	SD-21D1
	 
	Poner volumen al mínimo desde el panel del TV. Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R. Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta. Para salir pulsar ENC en el C/R

	
	20C1
20C2
20C2DP
20C4
	 
	Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo. Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. Con VOL+/- se ajusta el valor

	
Sharp
	13J-M100
20J-S100
25N-M100
25K-M180
25K-100
CK25M10
CK25SR
y otros ...
	 
	Desconectar el TV del tomacorriente, presionar CANAL+ y VOL+, manténgalos presionados mientras conecta el TV.
Para reset a valores predeterminados, oprimir nuevamente las dos teclas por 6 segundos.
Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-, para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-, para salir, presionar POWER o desconectar el TV.

	
	25G-M60
25G-S60
y otros ...
	SN-51
	Busque el IC2001 (o IC001), cerca se encuentran dos puntos marcados TP2001 y TP2002, cortocircuitarlos por un segundo.
Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-. 
Para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-. 
Para salir, presionar POWER o desconectar el TV.

	
	63CS-03SN 63CS-05SN
	 
	Con el TV apagado del interruptor, presionar las teclas frontales de CANAL+ y VOL- simultáneamente, sin soltarlas,  presionar el interruptor, y mantenerlas presionadas hasta que aparezca el Menú de Servicio. Con las teclas CANAL +/- se seleccionan los ítem, con las teclas VOL +/ - se ajusta el valor. Para guardar los nuevos valores presionar la tecla STAND-BY del control remoto. Para salir del modo servicio desconectar el interruptor.

	
	2910ST
	 
	Ver: Ken Brown

	
	LC-13AV4U
(LCD)
	 
	Desconectar el TV, oprimir simultáneamente VOL- e INPUT y conectar el TV, aparecerá la letra K en pantalla, entonces oprimir VOL+ y CH-

	Shimasu
	 
	 
	Ver: Daewoo

	Shneider
	 
	 
	Ver: Precision

	Sigma
	 
	 
	Ver: Hyundai

	Silver
	 
	 
	Ver: Premier 

	Simply
	 
	 
	Ver: Hyundai

	Singer
	 
	 
	Ver: Daewoo

	
SONY
	KV-27XBR15
KV-27XBR50
KV-27HSR10
KV-32XVR35
(y otros)
	ANU-1
FN
	Con el TV apagado, presione el botón de servicio al que se accede por un orificio que se encuentra en la parte posterior del TV, en el tablero de conectores. Manténgalo presionado mientras enciende el TV con el control remoto. Con AUDIO y VIDEO selecciona los sub menúes correspondientes. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER

	
	KV-20M20
KV-20S20
KV-21RD1
KV-C2583
(y otros)
	BA-3
(y otros)
	Con el TV apagado. En el control remoto introduzca la siguiente secuencia DISPLAY, 5, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. 
Para salir POWER  

	
	KV-B2913E
KV-29EX
(y otros)
	AE-2
	Con el TV apagado, presionar simultáneamente CANAL+ y CANAL-, mantenerlos presionados, encender el equipo, esperar la imagen antes de soltar. Aparecerá: TT en pantalla, ingresando los números de dos dígitos se accede a los sub menús. Con UP/DOWN (+/-) selecciona el ítem, con OK entra en él. Con UP/DOWN (+/-) ajusta el valor y OK lo guarda.

	
	
	
	Variante: una vez que aparece TT en pantalla, con el C/R, y a MENU > DEMOSTRACION, allí podrá seleccionar los diferentes ajustes.

	
	KV-9PT50
(y otros)
	 
	Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY (info), 5, VOL+, TV (Power). Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER  

	
	WEGA
KV-14FM14
KV-32FV16
KV-13FV26
(y otros)
	 
	Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: 5, DISPLAY, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 2 y 5 seleciona sub menú de ítem, con 1 y 4 elige los ítem, con 3 y 6 cambia los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER. 

	
	Algunos
modelos
europeos
	 
	Presione la siguiente secuencia en el control remoto: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá "TT" en la pantalla. Oprima MENU y se desplegaran las diferentes opciones (sub menús).  


Foro de Comunidad Electrónicos
Pregunta, responde, comparte experiencias e información sobre reparación de TV, Audio, Video, Hardware, Electrónica Automotriz y otros.
	Spica
	 
	 
	Ver: Panavox o Daewoo

	Starlight
	 
	 
	Ver: Premier


