Sistema DC.DETEC en equipos PANASONIC  modelos: SA.AK450, SA.AK750 etc., tanto la serie plateada como las series negras y similares   (SEGUNDA PARTE)

Nota: (1)  las fallas aquí descritas no se solucionan reseteando el equipo, ni borrando los errores en el soft ware……pues son fallas de hard ware y fallas mecánicas,

NO  falla de SOFT WARE.    (E.PROM)

Nota: (2) si las imágenes en este documento son de poca calidad consulte el manual de servicio de los modelos AK450/AK750 que ambos son muy parecidos

Tomando en cuenta que la fuente está en perfecto estado, que todas las etapas alimentadas por los 15v, los 3,3v y los 5v y los demás voltajes ya fueron chequeadas, en otras  palabras todo esto está bien……se sobre entiende que en este caso EL SISTEMA DIGITAL o de encendido funciona bien ya que el equipo en cuestión enciende al oprimir power mostrando F61  en la pantalla y luego se apaga bloqueándose…..

Analizaremos ahora el funcionamiento del Sistema DC.DETEC en su función específica y original que es el dolor de cabeza de muchos y una de las fallas más importantes y prioritarias para todos.

Ahora nos ubicamos en el módulo  o placa del  amplificador de potencia (las salidas) retirado o quitado de su lugar junto con la fuente y colocados todos sus conectores en sus respectivos lugares tanto en la fuente como en el amplificador de potencia, en principio Simplemente primero medimos los voltajes en los pines 9, 10,14 y 15 del  TDA8920BJ o lo que es lo mismo entre el positivo y tierra (--) de los conectores de las cornetas (SP) central, Sub woofer,  surround, traseras, delanteras etc. cual fuere el caso.

NO ES necesario conectar el sistema de encendido (pin 4 P.CONT del CN2808/CN5103 )  electrónico del amplificador de potencia o sea que solo basta conectarle la fuente y ya, Solo queremos saber si los voltajes (-/+) de la fuente NO estén presentes en las conexiones de las cornetas que obviamente NO deben estar, y que si estuvieran presentes esto causaría la falla en cuestión, ¿qué sucede aquí? Observemos la fig-1ª -Si en las resistencias R5612-5613/5412-5312/5413-531 fig1A que vienen de estas conexiones o puntos hubiera un voltaje DC proveniente desde la salida TDA8920BJ producto de un corto circuito entre las salidas y la fuente llegaría a la base de Q5103 haciéndola positiva por tanto este Q5103 estaría conduciendo de emisor a colector o en otras palabras el colector se pondría a tierra dando como resultado que el voltaje que debería haber (2v a 2,8v) en su colector desaparece o disminuiría en un valor critico haciendo que en el pin 47 del micro C2CBYY000424 esta falta de voltaje cause la activación del sistema de protección  DC.DETEC

y por tanto el equipo se apaga

Nota: las fallas o defectos en los TDA8920BJ pueden ser distintas o variadas

No necesariamente solo tiene que ser la mencionada anteriormente por ejemplo la fuga de voltaje en los TDA8920BJ puede darse también si conectamos el pin 4 P.CONT del CN2808/CN5103 a los 5 voltios que es el arranque o encendido (on) “power control” del TDA8920BJ indicando esto que también puede fallar en condiciones normales de alimentación del TDA8920BJ dando esto como resultado el diagnostico que el integrado de salida esta defectuoso y hay que cambiarlo….para estar seguro en el diagnóstico del TDA8920BJ hay que probar todos los componentes asociados al mismo sobre todo para evitar desarmar estos equipos repetidas veces sin buenos resultados.