ERROR 11 PHILIPS
BUENO, VOY A DETALLAR ALGUNOS DATOS SOBRE EL ERROR 11” EN LOS TV PHILIPS.

GENERALMENTE LOS TV PANTALLA PLANA DE 29” CON LOS TCR MADE IN MEXICO O KOREA  DURAN DOS O TRES AÑOS Y LOS TCR EMPIEZAN A TENER UN PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO EN LOS CATODOS; EN ESTOS TVS EL PRIMER SINTOMA ES QUE SE APAGA SOLO, PRIMERO EN UN TIEMPO CONSIDERABLE DE FUNCIONAMIENTO HASTA QUE YA A LO ULTIMO COMO DICEN MUCHOS “SE APAGA O SE PROTEGE A LOS 5 SEGUNDOS”.
ERROR 11: SE TRATA DE LA PROTECCION X-RAY (LAZO DE REALIMENTACION DE CORRIENTE DE COLOR NEGRO)
ALGUNAS PRUEBAS O METODOS.

*PRIMERO MEDIR LA TENSIÓN DE G2 O SCREEN Y DESPUES REGULAR ENTRE 370 y 400VDC Y PROBAR SI SE SIGUE APAGANDO, EN EL CASO QUE NO HAYA TENSIÓN O ESTE DISMINUIDA TAMBIEN,  REVISAR Y O CAMBIAR CAPACITOR DE “G2” DE 2 O 3KV CERAMICO (AZUL EN LA PLACA DEL TCR)

*CONTROLAR SI ESTA PRESENTE LA TENSIÓN DE 180 VDC QUE ALIMENTA LOS AMPLIFICADORES DE RGB O EL IC TDA6107

SI LA TENSIÓN SE ENCUENTRA DISMINUIDA CAMBIAR AUNQUE MIDA BIEN EL CAPACITOR DE ESA LINEA DE 10 A 22UF X 250V
*OTRO PUNTO IMPORTANTE ANTE UNA FALLA COMO ESTA, ES ENTRAR AL MODO SERVIS QUE GENERALMENTE  SE INGRESA CON EL CONTROL REMOTO CON LA SECUENCIA 0,6,2,5,9,6  OSD O MENU Y VER EL BUFFER DE ERROR (EN ESTE CASO TENDRIA QUE MARCAR EL 11” O TITILAR CUANDO SE APAGA EL TV 11 VECES LA LUZ DE STAND BY).
*OTRA FALLA QUE PRODUCE  QUE EL TV SE PROTEJA SON CHISPAS INTERNAS EN EL ZOCALO DEL TCR (EN ESTE CASO CAMBIAR DIRECTAMENTE EL MISMO)

*DESPUES DE HACER ALGUNA DE ESTAS PRUEBAS HAY QUE ENTRAR AL MODO SERVIS NUEVAMENTE Y LIMPIAR EL  BUFFER DE ERRORES …

TENES QUE IR AL ITEM QUE DICE  CLEAR Y CAMBIAR EL PARAMETRO A CLEARED, PARA GUARDAR LOS DATOS APAGAS EL TV

*SI TENES OTRO TUBO NO IMPORTA EL TAMAÑO, PODES HACER “LA PRUEBA DEL MILLON” CONECTANDO EL CHASIS PHILIPS AL “TCR  DE PRUEBA QUE SEPAS QUE ESTA EN BUEN ESTADO  Y DESCATAR O CONFIRMAR  QUE SEA FALLA DEL MISMO.

*OTRA SOLUCIÓN  POSIBLE PARA ESTA FALLA  ES HACER LA REFORMA  DEL CIRCUITO IK : CONSISTE EN UNIR LOS CATODOS DEL TCR CON TRES DIODOS 1N4148.

 ADJUNTO DIAGRAMA Y FOTOS DEL METODO
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.png]



[image: image4.png]



BUENO LES DEJO MI HUMILDE APORTE  Y ESPERO QUE LES SIRVA. UN ABRAZO








MARTIN GRANARA

